建築演習Ⅱ（久田担当：レポート６回目）

フーリエ変換と新宿校舎の人力加振実験への活用

課題１　フーリエ変換と波形の微積分

エクセルで周期１秒と２秒sin波形、及び両者の合計の波形を作成する（例えば、時間刻みが0.02秒で10秒間など）。ここでtを時刻とすると、周期T秒のsin関数はsin(２πt／T)である。

フーリエ変換を用いて、上記の波形を微分および積分し、計算による微分・積分の波形と同じになることを確認する。ここで

sin(２πt／T)の時間tの微分= ＋cos(２πt／T)* ２π／T

sin(２πt／T)の時間tの積分= －cos(２πt／T)* T／２π

である。解析解と比べ、若干誤差が現れるが、その理由を下に示す。

注１：フーリエ変換とフーリエ級数　フーリエ変換は継続時間が無限に長い積分を用いているが、実際には有限の継続時間による打ち切りが行われ、これはフーリエ級数として近似されている。もとの波形に不連続点がある場合、フーリエ級数の波形では不連続点で大きな数値誤差を示す（Gibbsの現象）。例えば、cos関数のように時刻０で振幅が１からはじまる関数など。

注２：フーリエ級数とFFT(Fast Fourier Transform)　 フーリエ級数は一般に高速フーリエ変換(FFT)というアルゴリズムで計算される。高速フーリエ変換では、波形の時間刻みの個数は２の累乗であることが前提であるため、そうでない場合は、振幅０の波形を尾部に追加して２の累乗の波形とする。例えば、時間刻みが0.02秒で継続時間が10秒の波形の個数は501個である。従って、最もこの値に近く、かつ大きい２の累乗は２の９乗の512個であるため、プログラムの中では502から512個の波形の振幅は０として計算している。このため、波形の継続時間Tは10.24秒(＝0.02秒×512個)としている。ちなみにフーリエ変換した振動数の刻みは1/T（Hz）であり、例では0.09766 Hz（=1/10.24）である。

新宿校舎の人力加振実験のデータとフーリエ解析

2011年10月24日に実施した工学院大学・新宿校舎の人力加振実験のデータ・プログラムを下記サイトより入手する

http://kouzou.cc.kogakuin.ac.jp/Open/建築演習Ⅱ

の「2011年人力加振波形」フォルダーより。表１に実験概要とデータファイル一覧を示す。

各cvsファイルには強震加速度計による４０チャンネル分のファイルが入っている。各チャンネルの計測方位や設置場所はchannel.pdfを参照すること。

今日の演習で主として使用するデータの例は下記の通り。

・NS1-2.csv：NS1次モード・2回目・３成分（2ch(29F), 5ch(22F), 7ch(16F)）

・NS2-1.csv：NS2次モード・1回目・３成分（2ch(29F), 5ch(22F), 7ch(16F)）

・Nejire-2.csv：ねじれ1次モード・2回目・３成分（2ch(29F-NS1), 3ch(29F-NS2), 11ch(29F-UD)）

表１　工学院大学・新宿校舎の人力加振実験とデータファイル一覧（2011年10月24日実施）

補足説明１：人力加振実験について　全部で１０回実施した。１・２回はNS方向（短辺方向）のNS１次モードの固有周期2.819秒で加振して建物と共振させ、約３分後に加振を停止して、自由振動波形を得た。同様に３・４回はEW方向（長辺方向）に実施。一方、５・６回はNS方向、７・８回はEW方向の２次モードの固有周期で実施、最後に９・１０回は建物平面のねじれ方向に加振した。

課題２　フーリエ変換と波形の微積分

まず、NS1-2.csvによる波形、および、そのフーリエ変換した振幅スペクトルを描くこと（使用チャンネルは29階のch2, 22階のch5, 16階のch7、など）。波形は人力加振による振幅の増幅と、加振を止めて振幅が減少する様子が分かるように描き、１次モードの特徴や人力加振の概要を説明すること。さらに、１次モードの固有周期を中心としてバンドパスフィルターを通した波形を描くこと（例えば４つのコーナー振動数を、0.3、0.33、0.37、0.4 Hzなど）。最後に、振幅比からNS1次モードの減衰定数を計算すること（h≒loge d/2π=LN(d) /2π、d=Ai/AXi+1:振幅比）。

余裕があれば、NS成分の２次モード（NS2-1.csvなど）、ねじれ1次モード（Nejire-2.csvなど）でも同様な解析を行い、レポートをまとめること。