建築演習Ⅱ（久田担当：レポート６回目）

新宿校舎の人力加振実験のデータとフーリエ解析

課題１　新宿校舎の人力加振実験（2013年11月4日）

新宿校舎の固有周期（NS,EW方向のそれぞれ１次と２次モード）を微動観測とフーリエ解析から求め、それぞれの固有周期で人力加振実験を行い、減衰定数を求める実験を行う。レポートでは、どのような実験を行ったか、説明せよ。

課題２　新宿校舎の人力加振実験のフーリエ解析（2011年10月24日の実験データより）

2011年10月24日に実施した工学院大学・新宿校舎の人力加振実験のデータ・プログラムを下記サイトより入手する

http://kouzou.cc.kogakuin.ac.jp/Open/建築演習Ⅱ

の「2011年人力加振波形」フォルダーより。表１に実験概要とデータファイル一覧を示す。

各cvsファイルには強震加速度計による４０チャンネル分のファイルが入っている。各チャンネルの計測方位や設置場所はchannel.pdfを参照すること。

今日の演習で主として使用するデータの例は下記の通り。

・EW1-3.csv：EW1次モード・１回目・３成分（2ch(29F), 5ch(22F), 7ch(16F)）

・NS1-2.csv：NS1次モード・2回目・３成分（2ch(29F), 5ch(22F), 7ch(16F)）

・NS2-5.csv：NS2次モード・1回目・３成分（2ch(29F), 5ch(22F), 7ch(16F)）

・Nejire-10.csv：ねじれ1次モード・2回目・３成分（2ch(29F-NS1), 3ch(29F-NS2), 11ch(29F-UD)）

また使用するソフトは、フーリエ解析用の下記のプログラムである

・tran1x-v1.exe

表１　工学院大学・新宿校舎の人力加振実験とデータファイル一覧（2011年10月24日実施）

補足説明１：人力加振実験について　全部で１０回実施した。１・２回はNS方向（短辺方向）のNS１次モードの固有周期2.819秒で加振して建物と共振させ、約３分後に加振を停止して、自由振動波形を得た。同様に３・４回はEW方向（長辺方向）に実施。一方、５・６回はNS方向、７・８回はEW方向の２次モードの固有周期で実施、最後に９・１０回は建物平面のねじれ方向に加振した。

課題２－１　微動波形のフーリエ変換と固有周期を求める

まず、微動からNS方向の振動の卓越周期を求める。EW方向に加振した場合、NS成分は微動になる。よって、EW1-3.csvのデータから、３成分（2ch(29F), 5ch(22F), 7ch(16F)）のエクセルCSV形式による波形データを作成し、フーリエ解析ソフトで、フーリエ振幅スペクトルを求める。グラフを表示し、周期の長いほうから、３個のモードを同定する（その値は表１のNS成分の加振に近いはずでる）。

課題２－２　人力加振データのフーリエ変換と並進１次モードと減衰定数を求める

NS1-2.csvによる波形、および、そのフーリエ変換した振幅スペクトルを描くこと（使用チャンネルは29階のch2, 22階のch5, 16階のch7）の３成分。波形は人力加振による振幅の増幅と、加振を止めて振幅が減少する様子が分かるように描き、１次モードの特徴や人力加振の概要を説明すること。さらに、１次モードの固有振動数（周期の逆数）を中心としてバンドパスフィルターを通した波形を描き、１次モードで振動していることを確認する（例えば４つのコーナー振動数を、0.3、0.33、0.37、0.4 Hz）。最後に、振幅比からNS1次モードの減衰定数を計算すること（h≒loge d/2π=LN(d) /2π、d=Ai/AXi+1:振幅比）。

課題２－３　人力加振データのフーリエ変換と並進２次モードと減衰定数を求める

NS2-5.csvによる波形、および、そのフーリエ変換した振幅スペクトルを描くこと（使用チャンネルは29階のch2, 22階のch5, 16階のch7）の３成分。波形は人力加振による振幅の増幅と、加振を止めて振幅が減少する様子が分かるように描き、２次モードの特徴や人力加振の概要を説明すること。さらに、２次モードの固有振動数を中心としてバンドパスフィルターを通した波形を描き、２次モードで振動していることを確認する（例えば４つのコーナー振動数を、1.1、1.14、1.18、1.2 Hz）。最後に、振幅比からNS２次モードの減衰定数を計算すること（h≒loge d/2π=LN(d) /2π、d=Ai/AXi+1:振幅比）。

課題２－４　人力加振データのフーリエ変換とねじれモードと減衰定数を求める

Nejire-10.csvによる波形、および、そのフーリエ変換した振幅スペクトルを描くこと（使用チャンネルは2ch(29F-NS1), 3ch(29F-NS2), 11ch(29F-UD)の３成分。さらに、ねじれモードの固有周期を中心としてバンドパスフィルターを通した波形を描き、ねじれ振動していることを確認する（例えば４つのコーナー振動数を、0.49、0.51、0.54、0.56Hz）。最後に、２つのNS成分の位相が逆転し、ねじれ振動をしめしている部分の振幅比からねじれモードの減衰定数を計算すること（h≒loge d/2π=LN(d) /2π、d=Ai/AXi+1:振幅比）。

今回の授業中に課題が終わらない場合、提出は次回（2013年11月11日）とする