建築演習Ⅱ（久田担当：レポート６回目）

新宿校舎の人力加振実験と東日本大震災時の強震データの振動解析

・新宿校舎の人力加振実験（2015年11月9日）

新宿校舎の固有周期（NS方向（短辺方向）の１次と２次モード）で人力加振を行う。建物の固有周期と共振させることで、人力でも建物の揺れを増幅させ、減衰定数やモード形などが求められることを確認する。

・新宿校舎の人力加振実験のフーリエ解析（2011年10月24日の実験データより）

2011年10月24日に実施した工学院大学・新宿校舎の人力加振実験のデータ・プログラムを下記サイトより入手する

http://kouzou.cc.kogakuin.ac.jp/Open/建築演習Ⅱ

の「2011年人力加振波形」フォルダーより。表１に実験概要とデータファイル一覧を示す。

表１　工学院大学・新宿校舎の人力加振実験とデータファイル一覧（2011年10月24日実施）

各cvsファイルには強震加速度計による40チャンネル分のファイルが入っている。各チャンネルの計測方位や設置場所はchannel.pdfを参照すること。

今日の演習で主として使用するデータの例は下記の通り。

・NS1-2.csv：NS1次モード・2回目・３成分（2ch(29F), 5ch(22F), 7ch(16F)）

・NS2-5.csv：NS2次モード・1回目・３成分（2ch(29F), 5ch(22F), 7ch(16F)）

また使用するソフトは、フーリエ解析用の下記のプログラムである

・tran1x-v1.exe

補足説明１：人力加振実験について　全部で10回実施した。１・２回はNS方向（短辺方向）のNS１次モードの固有周期2.819秒で加振して建物と共振させ、約３分後に加振を停止して、自由振動波形を得た。同様に３・４回はEW方向（長辺方向）に実施。一方、５・６回はNS方向、７・８回はEW方向の２次モードの固有周期で実施、最後に９・１０回は建物平面のねじれ方向に加振した。

課題１　微動波形のフーリエ変換と固有周期を求める

まず、NS1-2.csv とNS2-5.csvからエクセルで３成分（使用チャンネルは2ch(29F), 5ch(22F), 7ch(16F)）の加速度波形を描く。波形から加振による波形と、その他の微動波形を理解する。次に微動からNS方向の振動の１次・2次の卓越周期を求める。のデータから加振開始前の30秒間のうち、３成分NS2-5.csvのデータから微動波形（例えば140～240秒）の波形データを作成し、NS2-5-140.csvとして保存した後、その波形からフーリエ解析ソフトでフーリエ振幅スペクトルを求める。微動の波形（図１）とフーリエ振幅スペクトル（図２）のグラフを表示し、周期0～4秒の間で長い周期から、明瞭な３個の固有周期を同定する（その値は表１のNS成分の１・２次とねじれ加振の値に近いはず）。

課題２　人力加振データのフーリエ変換と並進１次モードと減衰定数を求める

NS1-2.csvによる波形（図３）、および、そのフーリエ振幅スペクトル（図４）を描く。波形は人力加振による振幅の増幅と、加振を止めて振幅が減少する様子が分かるようにして、１次モードの特徴や人力加振の概要を説明すること。さらに、１次モードの固有振動数（周期の逆数）を中心としてバンドパスフィルター（例えば４つのコーナー振動数を、0.3、0.33、0.37、0.4 Hz）を通した波形（100～200秒間の拡大などを図５）を描き、１次モードで振動していることを確認する。最後に、最大振幅を５個程度抽出し、振幅比からNS1次モードの減衰定数を計算する（h≒loge d/2π=LN(d) /2π、d=Ai/AXi+1:振幅比）。

課題３　人力加振データのフーリエ変換と並進２次モードと減衰定数を求める

NS2-5.csvによる波形（図６）、および、そのフーリエ振幅スペクトル（図７）を描くこと（使用チャンネル使用チャンネルは2ch(29F), 5ch(22F), 7ch(16F)の３成分）。波形は人力加振による振幅の増幅と、加振を止めて振幅が減少する様子が分かるように描き、２次モードの特徴や人力加振の概要を説明すること。さらに、２次モードの固有振動数を中心としてバンドパスフィルター（例えば４つのコーナー振動数を、1.0、1.1、1.2、1.3 Hz）を通した波形（図８）を描き、２次モードで振動していることを確認する。最後に、最大振幅を５個程度抽出し、振幅比からNS２次モードの減衰定数を計算すること（h≒loge d/2π=LN(d) /2π、d=Ai/AXi+1:振幅比）。

課題４　2011年東日本大震災時の新宿校舎の強震記録の解析

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による工学院大学・新宿校舎の強震観測データを下記サイトより入手する

http://kouzou.cc.kogakuin.ac.jp/Open/建築演習Ⅱ

の「2011_0311_東北地方太平洋沖地震」フォルダーより、下記の加速度波形データを入手する。

2011-0311-NS.csv

上記のデータは、NS成分の３成分（使用チャンネルは2ch(29F), 5ch(22F), 7ch(16F)）の波形データであり、こんれから加速度波形（図９）とフーリエ振幅スペクトル（図１０）のグラフを表示する。次に加速度波形からフーリエ変換により、変位波形を求め、グラフに表示する（図１１）。その際、長周期（低振動数）をカットするフィルターを通さないと乱れた波形になることに注意する（フィルターのコーナー振動数は、例えば、0.05、0.1、999、9999 Hzなど）

今回の授業中に課題が終わらない場合、提出は次回の授業開始時に提出する