建築・環境情報処理演習（久田担当：２回目）

２層建物の自由振動・強制振動・地震応答解析

１．プログラム・データの入手

久田研のホームページからプログラム・データを入手

http://kouzou.cc.kogakuin.ac.jp/Open/2-Mass/

からプログラム・データを入手する。

プログラム：

2-Mass Simulation.exe

データ（エルセントロ地震波NS成分：時間刻=0.01秒）

ElceNS(t=0.01).csv

データ（神戸・JMA地震波NS成分：時間刻=0.02秒）

KobeNS(t=0.02).csv

２．自由振動：固有周期と固有モード形の確認、データの出力、減衰定数の計算

教科書の例３．１の剛性（k1=300 kN/cm、k2=200 kN/cm）と重量（W1=W2=980 kN；m1=m2=980*1000(N)/9.8(cm/s2)=10000 kg）を代入し、｢固有周期の表示｣ボタンを押し、固有周期を求める。T1≒0.63 s、T2≒0.26 sであることを確認する。

外力選択で、初期条件の変位（cm）を5と10の場合（１次モード形を励起）と、10と0の場合（２次モード系を励起）で自由振動させ、１・２次モード系と自由振動の様子を確認する。振動が速すぎるときは、重量を大きく設定するなどして調節する。

出力データの保存は、｢保存先の選択｣から、｢example.csv｣などのcsv形式のファイル名で、解析終了後、｢保存ボタン｣より保存する。保存されたファイルはExcelで確認、グラフ化する。

課題１（自由振動と減衰定数の計算）：上で示した変位条件から１次モードと２次モードを励起させ、結果をcsv形式のExcelで出力し、グラフを描く。まず１・２次モードのモード形を確認せよ（１・２階のピーク値などを用いる）。またピーク間の時間などから１・２次モードの周期を求め、解析解と一致しているか確認する。さらに減衰を0.02、0.05、0.1などと変化させ、周期や継続時間への影響も調べる。１，２次モードの減衰を振幅比から、それぞれ求め（h≒loge d/2π≒(1-d)/2π、d=Xi/Xi+1:振幅比）、与えたｈと比較せよ。結果をワードに貼り付けて、課題を作成せよ。

３．強制振動と固有モード形の確認

課題２（定常振動）：外力に定常波（sin波）を選択し、１，２次モードの固有周期を含む様々な周期のSin波を入力させ、強制振動を計算する。計算結果は全てcsv形式のExcelで出力し、応答波形を描き、１，２次モードの共振の様子、異なる減衰定数の値の影響などを調べよ。結果をワードに貼り付けて、課題を作成せよ。

４．地震応答解析

課題３（地震応答解析と計測震度）：外力を地震波とし、地震波選択ボタンからエルセントロ地震波ElceNS(t=0.01).csvを選択する。分割時間を0.01秒とし、地震応答解析を行う。１層目と２層目で、どちらの方が良く揺れるか（１次モードと２次モードで、どちらが卓越するか）を調べる。さらに減衰を0.02、0.05、0.1などと変化させ、減衰の影響も調べる。また１層目の剛性を小さくし、擬似的に免震構造とし、上部構造（２層目）が免震層（１層目）に比べ、あまり揺れなくなる様子を調べる。同様に、神戸地震波KobeNS(t=0.01).csv）も同様な解析を行い、エルセントロ地震波の結果と比較・考察せよ。加えて、各層の計測震度を計算し、上層ほど大きな震度になるか、確認せよ。結果をワードに貼り付けて、課題を作成せよ。