補足説明資料

| 氏名（所属） | 森川 淳、加藤研一（小堀鐸二研究所） 連絡先：森川（atsushi-morikawa@kajima.com・03-6229-6907） |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・S71～S73 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | 統計的グリーン関数法・オリジナルプログラム |
| (3)参考文献 | Boore(1983)に基づきプログラムを作成 |
| (4)有効振動数 | 0～20 Hz |
| (5)乱数発生法 | ・一様乱数（多数の要素波を発生し、対数フーリエ振幅の誤差の自乗和が小さいものを選定） ・S71,S72,S73の９サイトとも、3乱数の乱数初期値は共通とした。 |
| (7)減衰の導入法 | 指定した減衰を設定 |
| (8)提出波形に施した波形処理 | フィルターなどの波形処理は実施していない。 |
| (9)その他 | ・ラディエーションの1Hz～3Hz間は、周波数軸(算術軸)上を線形補間 ・斜め入射は、RT法による平行成層地盤の伝達マトリックスを使用 |