ファイル名：N5-NAGANO.doc

| 氏名（所属） | 永野正行（東京理科大学 理工学部 建築学科） 連絡先nagano-m@rs.noda.tus.ac.jp、tel:04-7122-1117 |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・N51、N52、N53 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・グリッド間隔と時間刻みを可変とする3次元差分法 ・ソフト名：fdmdcg ・作成者：永野正行 |
| (3)参考文献 | ・永野正行：グリッド間隔と時間刻みを可変とする3次元差分法を用いた2000年鳥取県西部地震時の神戸地域における強震動評価、日本建築学会構造系論文集、第580号、pp.43-50、2004.6 |
| (4)有効振動数と 時間刻み | ・0～0.4 Hz ・計算した時間刻み0.01秒（N52は0.008秒） ・間引き、線形補間により0.02秒刻みのデータに変換 |
| (5)メッシュ・要素の切り方 | ・可変サイズグリッド 深さ23.4kmで上部領域と下部領域に分割 上部領域の水平、鉛直方向は300m分割，下部領域の水平方向は1500m分割、鉛直方向は表層地盤で300m, 1500mの2段階で可変。 ・モデル化した領域（X1≦X≦X2，Y1≦Y≦Y2，Z1≦Z≦Z2で記す） 0km≦X≦270km，0km≦Y≦210km，0≦Z≦138km 減衰領域（スポンジゾーン）を含む場合は -12km≦X≦282km，-12km≦Y≦222km，0≦Z≦150km ・格子または要素の切れ目の入れ方 vxをX=0，Y=0上に設定。ただし震源位置や出力結果はグリッドとの位置関係に応じ空間で線形補間 |
| (6)境界の処理 | ・用いた境界処理の手法 吸収境界(Clayton and Engquist、1977)＋スポンジゾーン(Cerjan et al.、1985) ・配置状況 水平方向、深さ方向ともにモデル領域より±12km分のスポンジゾーンを設定。スポンジゾーンの外郭部の減衰定数を0.1に設定し、領域の減衰定数と線形で補間。 |
| (7)点震源のモデル化（ステップ１の場合） | ・ダブルカップル震源の導入法 応力テンソルにモーメントレート（滑り速度）関数を定義するPitarka(1999)の手法を利用 ・指定震源位置と実際の震源位置 指定震源位置を囲む周辺応力グリッドにモーメントレートを重み付けで分配。 |
| (8)面震源のモデル化 | （今回は震源データが与えられているので略） |
| (9)減衰の導入法 | ・Graves(1996)の手法 |
| (10)提出波形に施した波形処理 | 0.4Hzカットのローパスフィルター |
| (11)その他 | N52のASKの継続時間最終部で数値発散が現れ始める |