■補足説明資料

[長さ単位km]

| 氏名（所属） | 青井真・岩城麻子（防災科学技術研究所） 連絡先：aoi@bosai.go.jp, iwaki@bosai.go.jp |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・N51, N52, N53 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・3次元差分法 ・ソフト：GMS（Ground Motion Simulator） ・作成者名：青井真（2000年作成～2009年修正） ・http://www.gms.bosai.go.jp/GMS/ |
| (3)参考文献 | ・Aoi, S. and H. Fujiwara (1999). 3-D finite difference method using discontinuous grids, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 89, pp. 918-930. ・青井真・藤原広行 (1998). 不連続格子を用いた4次精度差分法による波形合成, 第10回日本地震工学シンポジウム論文集, Vol. 1, pp. 879-884. ・青井真・早川俊彦・藤原広行 (2004). 地震動シミュレータ：GMS, 物理探査, Vol. 57, pp. 651-666. |
| (4)有効振動数と 時間刻み | ・有効振動数：0～0.33 Hz ・時間刻み：0.01秒刻みで計算、１タイムステップおきに0.02秒刻みで出力したものを提出 |
| (5)メッシュ・要素の切り方 | ・可変サイズグリッド(不連続格子) ・吸収領域を含くむモデル化領域： -12.0≦X≦282.0，-120.0≦Y≦222.0，0.0≦Z≦135.0 (N51, N52) -12.0≦X≦282.0，-120.0≦Y≦222.0，0.0≦Z≦150.0 (N53) ・吸収領域を含まないモデル化領域： 0.0≦X≦270.0，0.0≦Y≦210.0，0.0≦Z≦99.0 ・グリッド間隔： [0≦Z≦24.0] 水平方向0.3、鉛直方向0.15 [24.0≦Z≦135.0] 水平方向0.9、鉛直方向0.45 (N51, N52) [24.0≦Z≦150.0] 水平方向0.9、鉛直方向0.45 (N53) |
| (6)境界の処理 | ・吸収境界（吸収領域を計算領域の外側に配置） ・吸収領域： [X軸side] -12.0≦X≦0.0，270.0≦X≦282.0 [Y軸side] -12.0≦Y≦0.0，210.0≦Y≦222.0 [bottom] 99.0≦Z≦135.0 (N51, N52) 114.0≦Z≦150.0 (N53) |
| (7)点震源のモデル化（ステップ１の場合） | ・応力項にモーメントを加える方法（Stress Source Formulation :SSF）と速度項に外力項を加える方法(Velocity Source Formulation :VSF)を選択できるが，本解析ではSSFを用いる． ・指定震源位置と実際の震源位置： 最も近いグリッド ・滑り速度関数を用いた． ・滑り関数の連続関数を用いた． |
| (8)面震源のモデル化 |  |
| (9)減衰の導入法 | ・時間領域で非弾性減衰の効果を導入(Graves, 1996) 参考文献：Graves, R. W. (1996):Simulating seismic wave propagation in 3D elastic media using staggered-grid finite differences, Bull. Seism. Soc. Am., 86, 1091-1106. |
| (10)提出波形に施した波形処理 | なし |
| (11)その他 |  |

2011/10/05版