ファイル名：T5-NAGANO.doc

| 氏名（所属） | 永野正行（東京理科大学 理工学部 建築学科） 連絡先nagano-m@rs.noda.tus.ac.jp、tel:04-7122-1117 |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・T51,T52,T53 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・3次元薄層法 ・ソフト名：tlmflt ・作成者：永野正行 |
| (3)参考文献 | ・永野正行，渡辺哲史：薄層法を用いた理論地震動の計算精度向上とその検証，日本建築学会技術報告集，第13巻第26号，pp.451-456，2007.12 ・永野正行，小山哲央：薄層法を用いた理論地震動の計算精度向上とその検証，その2，日本建築学会技術報告集，第17巻、第35号、pp.55-59、2011.2 |
| (4)有効振動数と 時間刻み | ・0～0.4 Hz ・時間刻みは計算用、提出用ともに0.02秒刻み |
| (5)平行成層地盤 | ・鉛直方向をGalerkin法に基づき2次要素で離散化，水平方向は波動解を利用 |
| (6)波数積分法 | ・各振動数ごとの複素固有値結果に基づくモードの重ね合わせで波数積分を表現 |
| (7)点震源のモデル化（ステップ3の場合） | ・相反定理に基づき厳密な点震源として算定 ・すべり速度関数は時刻歴上の離散化データで与え，地盤応答をFFT，IFFTで評価 |
| (8)面震源のモデル化（ステップ4の場合） | ・今回はなし |
| (9)減衰の導入法 | ・ラメ定数を(1+2hi),h=1/(2Q)等の形で評価，周波数依存性も考慮できる ・振動数依存性をそのまま利用。ただし、f=0の計算はできないため、最少振動数の結果で代用。最下層が粘性境界となっているため、低振動数時の厳密な計算精度は期待できない。 |
| (10) 提出波形に施した波形処理 | ・0～0.4Hzで計算 |
| (11)その他 | ・底面領域をS波20波長分のバファ層＋粘性境界で評価 |