■補足説明資料

ファイル名：T5-NOZU.doc

| 氏名（所属） | 野津厚（港湾空港技術研究所）、nozu@pari.go.jp・046-844-5058 |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・T51 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・離散化波数法 ・ソフト：港空研資料No.1037の公開プログラム（bouchon33.f） ・作成者：野津厚（2002年） |
| (3)参考文献 | ・野津厚：水平成層構造の地震波動場を計算するプログラムの開発－周波数に虚部を含む離散化波数法の計算精度－，港湾空港技術研究所資料，No.1037，2002年． |
| (4)有効振動数と 時間刻み | ・0～0.4Hz ・0.64秒刻みで計算し，周波数領域の補間で0.02秒刻みにして提出． |
| (5)平行成層地盤 | ・R/Tマトリクス |
| (6)波数積分法 | ・極や分岐点に関しては，振動数に虚部を導入（Phinneyの方法）し（negative imaginary），減衰のある媒質の場合にはS波速度，P波速度にも虚部を導入して（positive imaginary），波数の鉛直成分を常に第四象限に存在させることで対応． ・震源が浅い場合や遠い場合の特段の対応は行っていない． |
| (7)点震源のモデル化（ステップ３の場合） | ・ダブルカップル震源の導入方法 un(x,ξ,ω)=Mpq(ω)×∂Gnp(x,ξ,ω)/ ∂ξq の式に従って計算するが（ここにxは観測点座標，ξは震源の座標），右辺の偏微分のうち，ξ1，ξ2に関する微分は数値的に実施し，ξ3に関する微分は解析的に実施． ・滑り速度関数は理論解を使用． |
| (8)面震源のモデル化（ステップ４の場合） |  |
| (9)減衰の導入法 | ・減衰のある媒質の場合に限りS波速度，P波速度に虚部を導入． ・公開プログラムはconstant-Qのみに対応していたのでその点の手直しを行った． ・0.01Hz以下ではQをコンスタントとした． |
| (10)提出波形に施した波形処理 | ・ギブス効果の影響でナイキスト振動数（0.78125Hz）付近のノイズが大きかったため，対策として，逆FFTを行う前に0.4Hz以上にハイカットフィルタを適用（0.4Hzで1，0.78125Hzで0となる線形フィルタ） ・周波数刻みを0.64秒→0.02秒とするために周波数領域で補間． |
| (11)その他 |  |