2009/10/14

大成建設　吉村

大成建設　数値計算　ステップ１（N1-YOSHMURA.doc）

■補足説明資料

| 氏名（所属） | 吉村智昭（大成建設） Tel : 045-814-7233 Mail : yosimura@eng.taisei.co.jp 山本優（大成建設） Tel : 045-814-7233 Mail : ymmyu-00@pub.taisei.co.jp |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | N11・N12・N13（10/14提出） |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・有限要素法 ・Carnegie Mellon大学で開発したものを大成で改良 |
| (3)参考文献 | Bao, H., J. Bielak, O. Ghattas, L. F. Kallivokas, D. R. O'Hallaron, J. R. Shewchuk, and J. Xu: Large-scale simulation of elastic wave propagation in heterogeneous media on parallel computers, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., 152, pp.85-102, 1998. |
| (4)有効振動数と 時間刻み | ・0～5 .2Hz（一波長10要素確保したとして） ・0.002で計算して5ステップごとに間引いた |
| (5)メッシュ・要素の切り方 | ・可変グリッド（四面体要素を使用。媒質にあわせてサイズ変更） ・N11(要素の最大幅66.67m)、N12（1層目33.335m、2層目66.67m） ・モデル領域(m)：-15000.75≦X≦15000.75、 -15000.75≦Y≦15000.75， -17000.85≦Z≦0 ・格子または要素の切れ目の入れ方（X=0，Y=0の線と一致する） |
| (6)境界の処理 | ・用いた境界処理の手法（側面と底面に粘性吸収境界を配置。Lysmer and Kuhlemeyer を少し修正している） Lysmer and Kuhlemeyer ,Finite dynamic model for infinite media, J. of Engineering Mechanics Division, Proc. ASCE, Vol. 95, No. EM4, pp.859-876, 1969) ・配置状況（X=±15000.75、Y=±15000.75、Z=-17000.85） |
| (7)点震源のモデル化（ステップ１の場合） | ・ダブルカップル震源の導入法を説明（Aki &Richardsの双偶力と等価な外力を有限要素の節点に作用させた。参考文献：Bao, H.: Finite element simulation of earthquake ground motion in realistic basins, Ph.D. Thesis, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 1998） ・指定震源位置(0,0,0)。実際の震源位置は最寄りの要素の重心（X=-16.6675m、Y=-33.335m、Z=-1983.43m） ・用いたのは滑り関数。変位を計算して微分した速度を提出。 ・滑り関数は連続関数を用いた。 |
| (8)面震源のモデル化（ステップ２の場合） | － |
| (9)減衰の導入法 | 質量比例減衰を与えた。次式によりQ=Q0f1の減衰を与えた。 C=αM α=2π/Q0 （C：減衰行列、M：質量行列） |
| (10)提出波形に施した波形処理 | 振動数10Hzを中心に8次のバターワース型のローパスフィルターをかけて、高振動数ノイズを除いた。 |
| (11)その他 |  |