■補足説明資料

（ステップ１と２で、それぞれ下記項目の補足資料を作成：形式はdoc, docxまたはtxt）

| 氏名（所属） | 大西 良広（（財）地域 地盤 環境 研究所） 〒651-1204 大阪市西区立売堀4-3-2 TEL : 06-6539-2975 E-mail : onishi@geor.or.jp |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・N11～N13まで |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・3次元有限差分 ・3DFD ・作成者：香川敬生（機能追加等：大西良広） ・作成年：オリジナルは2001年（随時更新） |
| (3)参考文献 | ・Graves 1996 & Pitarka 1999 |
| (4)有効振動数と 時間刻み | ・有効振動数は0～5 Hz ・計算した時間刻み：0.005秒 ・提出用は2ステップに速度成分を１回出力 |
| (5)メッシュ・要素の切り方 | ・一様サイズグリッド（プログラム上は可変サイズグリッドとできるが、今回は一様） ・グリッド間隔：100m（すべて） ・モデル化した領域（-17500≦Ｘ≦17500，-17500≦Y≦17500，0≦Z≦19600） ・格子または要素の切れ目の入れ方（半グリッドずれ） |
| (6)境界の処理 | ・用いた境界処理の手法（スポンジゾーンの導入） ・配置状況（XYは、-15000m&15000mより外側、Zは17000m以深をスポンジゾーン） |
| (7)点震源のモデル化（ステップ１の場合） | ・ダブルカップル震源の導入法を説明（Pitarka 1999に従う） ・指定震源位置と実際の震源位置（XYは一致，Zは半グリッド浅） ・滑り速度関数を使用 ・滑り関数の連続関数を使用 |
| (8)面震源のモデル化（ステップ２の場合） |  |
| (9)減衰の導入法 | ・手法や有効振動数などを簡単に説明（Graves 1996に従う） |
| (10)提出波形に施した波形処理 | ・Transverse・Radialへの回転以外はなし |
| (11)その他 | ・特になし |