ベンチマークテスト2009の統計的手法のステップ１・S12のプログラム使用法

使用プログラム　Omega2009-v3.f、grfftpxA-v2.f

概要

- 震源は深さ2 kmの点震源であり、震源スペクトルはBoore(1983)のω２モデルで、位相はランダム位相とする。地盤は２層地盤、SH波のみ使用、無減衰（Q値無限大）とする。対象振動数は1～20 Hzであり、ここでは0～50 Hzまで計算する。観測点は震央距離が0～10 kmまでの４点である。詳細は、「統計的グリーン関数法による短周期地震動計算ベンチマークテスト（Stocastic-B2009-v3.doc、及び文末の参考資料）」を参照されたい。

- 入力データ：omega2009-S12.csvを使用し、乱数発生の初期値（seed）として1～3の３波を計算する。1 km厚の表層への入射波を求めるため、４点の観測点では1 km深さで計算を実施する。表層地盤の増幅データは、soil_dat.csvを使用する（無減衰ではQs=Qp=0と入力）。

- 使用プログラム１：omega2009-v3.exeで周波数領域の波形を計算。出力ファイルは以下の通り。コメントつきの解説はomega2009-v3-f.docを参照されたい。

grfault.axyz：計算結果（周波数領域での波形）

fort.10：計算過程のチェック用の出力データ

boore-env.csv：Boore型経時関数と、その関数に収束計算回数（Niter）の逆数の累乗を乗じた経時関数を出力。boore型経時関数をNiter回乗じると波形の初動部と尾部の振幅が小さくなってしまうため、Niter回の逆数の累乗を乗じた関数を経時関数として使用し、Niter回を乗じるとboore型経時関数をになるようにしている。

F-func.csv：ω２モデルの震源スケーリングのために、小地震から大地震への震源スペクトルを補正関数。ここでは、点震源であるため使用せず、１となっている。

Moment-Rate-Acc-1.csv：地震モーメントを１で基準化した、震源のモーメントレイト関数の時間に関する２回微分の波形（遠方場での加速度波形相当）。ここでは、Boore型ω２モデルの振幅スペクトルとBoore型経時関数にほぼ一致するように収束計算を行っている。

Moment-Rate-Acc-2.csv：異なる乱数を用いた以外は、Moment-Rate-Acc-1.csvと同一

Moment-Rate-AccAmp-1.csv： 収束計算によるMoment-Rate-Acc-1.csvのフーリエ振幅スペクトル。比較のため、Boore型のω２モデルの理論スペクトルも併記している。

Moment-Rate-AccAmp-2.csv： Moment-Rate-AccAmp-1.csvのフーリエ振幅スペクトル

Source(No.1)-phase.csv：震源スペクトルの位相スペクトルを－πから＋πで表示したもの。今回は全て振動数でランダム位相である。ファイル名のNo.1は、面震源での要素震源がある場合、その１番目に相当を意味するが、点震源の場合は特に意味がない。

- 使用プログラム２：grfftpxA-v2.exeで1 km深さの基盤入射波を求める。その際、地表倍率の２倍は使用しない。出力ファイルは以下の通り。

wave.csv：基盤入射の波形。全て同じファイル名で出力されるので、ファイル名を変更する必要有（例えば、４観測点の加速度波形をwaveB+000.csv～waveB+010.csvとするなど）

amp.csv：同上のフーリエ振幅スペクトル。ampB+000.csvなどとファイル名を変更する必要有。

- 使用プログラム３：multi5x.exeで、基盤入射波に表層地盤の増幅率を乗じ、地表の強震波形を計算する。地盤データはsoil_datを用いる。multi5x.exe は、multi4x.exeを改良したプログラムで、soil_datにおいてQs（またはQP）=0とすると無減衰として厳密な計算を実施する。出力ファイルは以下の通り。

wave1.csv：地表波形。全て同じファイル名で出力されるので、ファイル名を変更する必要有（例えば、４観測点の加速度波形をwaveS+000.csv～waveS+010.csvとするなど）

amp1.csv：同上のフーリエ振幅スペクトル。ampS+000.csvなどとファイル名を変更する必要有。

Amp-Factors.csv：表層地盤による増幅率。Samp1とPamp1は、基盤入射波に対する地表での増幅率であり、一方、Samp2とPamp2は基盤観測波に対する地表での増幅率。ここではSamp1を用いている。

説明

omega2009-v3.fは、ベンチマークテスト2009のS11～S13に対応させるため、旧プログラムomega2009-v0.fを修正した（このプログラムはomega2009-v2a.fと同一）。震源スペクトルはランダム位相であり、水平２成分で異なる位相となるように２セットの位相スペクトルを発生させている。

入力データ（omega2009-S12.csv）において、Mo=1.0×1018 Nm（＝μDLW=ρVs2DLW）であるが、これはρ=2700(kg/m3)、Vs=3464 (m/s)、L＝W＝1(m) 、D＝30866008.34(m)として計算している。もともと面震源のプログラムであるため、点震源は1(m)サイズで近似している。

Boore経時関数と震源スペクトル（ω２モデル）をほぼ厳密に再現するように収束計算を行う。収束計算でNiter回数分だけ経時関数を波形に乗じると、経時関数の初動部と尾部で振幅が小さくなってしまう問題があった。そこで、本プログラムでは下式に示すようにBoore経時関数にcos関数を乗じてTdu*3＝3/fc秒で振幅0になる関数（図１のIter-1）を1/Niterで累乗した関数を収束計算に用いる経時関数とした。この場合、下図に示すように収束回数が多いほど１に近い関数となる。

経時関数に用いるパラメータと数値例(fc=0.2 Hzの場合)：

Tdu=1/fc=5 s、Tw=2*Tdu=Tdu2＝10 s、Tmax=0.4/fc=2.0 s、Tdu3=Tdu*3=15 s

収束計算に用いる経時関数（time：時間）

bov(i)=a*(time**b)*dexp(-c*time) ：Boore型経時関数

Tdu2 < time < Tdu3：bov(i)=bov(i)*dcos(pi*(time-Tdu2)/2.0/Tdu)

Tdu3 < time 　　　：bov(i)=0.0

bovN(i)=bov(i)**(1.0/Niter)：収束計算の中で用いられる経時関数（Niter：収束計算回数）

図１　Boore経時関数（黒い太線）と収束計算に用いる経時関数（黒い細線：fc=0.2 Hz）

図１に本プログラムの経時間数、図２に収束回数（Niter）を変化させた場合のモーメントレート関数の２回微分（下：遠方加速度相当）とフーリエ振幅スペクトル（上）を示す。Niter=10では、理論解（ω２モデル）の震源スペクトルと比べて低振動数での収束がやや劣るが、Niter=100、1000では理論解（ω２モデル）の振幅スペクトルとほぼ完全に一致し、かつ、Boore型経時関数も同時に満足している。S11ではNiter=1000を使用する。

図２　モーメントレート関数の微分（上：遠方加速度相当）とフーリエ振幅スペクトル（下）

本プログラムでは、グリーン関数は全無限弾性体（NCF =0）、遠方S&P（NCF =1）、遠方S（NCF =2）、遠方P（NCF =3）の選択が可能であるが、ここではNCF =2とする。震源の放射係数に関し、P波は0.51（=√4/15）、S波は0.63（=√2/5）を用いる。３成分の変位波形を出力するが、S波を選択した場合、SH震源（断層面がSP-OP線に垂直面な横ずれ断層）として２成分に1/√2で分割する。その際、水平２成分は異なる位相スペクトルを用いるため、異なる波形となる。P波震源（膨張・収縮震源）で水平・上下成分が存在するが、その際の位相スペクトルは２セットの位相スペクトルの平均値を用いる。減衰を導入しない場合は、Qp=Qs=0とする。

モーメントレイト関数・震源時間関数をチェックするため、地震モーメントを１に基準化し、その２回微分（遠方場の加速度波形相当）の波形と振幅スペクトルを出力している。

最終的な波形は加速度で出力しており、その際、乱数の初期値は異なる値で３セット計算する（seed=1～3）。また、波形を求めるフーリエ逆変換ではgrfftpxA-v2.fを用いる。

プログラム起動とデータの入力：図３（omega2009-v3.exe）、図４（grfftpxA-v2.exe）、図５（multi5x.exe）を参照。

データファイル名の入力

図３　S12プログラム（omega2009-v3.exe）による加速度波形の計算（周波数領域）

震源モデルによる入力データ選択（=1）

観測点の選択（ここでは4つの観測点のうち、1を選択）

振幅の符号の変換（=0：ランダム波形のため、符号は無関係）

加速度波形から速度・変位波形への変換（=0：変換せず）

フィルターの使用（=1：使用する）

台形型バンドパスフィルターの４つのコーナー振動数の入力。この場合は、20～25 Hzで振幅が1から0になる、ローパス・ハイカットフィルターを使用。注：本来は最終ページの図3-1のバンドパスフィルターを用いる。

振幅単位の変換（=0：m単位から変更せず）

時間刻みを半分にして、波形の平滑化を行う場合は1、しない場合は0

振動数の刻みと最大振動数(Hz)

時間刻み数(=1024)、2の累乗(=10)、時間刻み(=0.01 s

出力が基盤入射波なので、振幅は等倍のまま（= 0）

図４　フーリエ逆変換による基盤入射の加速度波形の出力（grfftpxA-v2.exe）

基盤入射波（grfftpxA-v2.exeのwave.csvからファイル名変更。この場合は、観測点+000の1 km深さの基盤入射の加速度波形の例）

加速度波形から変更せず（= 0）

フィルター用いず（= 0）

図５　地盤増幅率を乗じ、地表の加速度波形の出力（multi5x.exe）

結果比較：

図６に２つの加速度波形とフーリエ振幅スペクトル（+000点、+010 km点の例）を示す。図中、青線が基盤入射波、赤線が地表波である。２観測点の波形とスペクトルは震源時間関数の２回微分と相似であり、振幅のみ幾何減衰で変化する。基盤波の振幅スペクトルは収束計算によりω２モデルの理論値と相似形であり、地表波では表層地盤の増幅率が乗じられている。

図５　+000点（上）と+010点（下）の加速度波形（左）とフーリエ振幅スペクトル（右）

図６と図７には、+000 kmと+010 km点の2009年度のベンチマークテスト参加者全員による加速度波形とフーリエ振幅スペクトルの比較を示す。図６のNozuの結果の振幅が小さいのは、基盤入射波の幾何減衰として、震源から基盤までの1 kmではなく、震源から地表までの2 kmを用いたためである。図では本プログラムを用いて、幾何減衰を基盤と地表を用いた場合をhisadaとして、振幅スペクトルに表示している。震源から基盤までの距離が近い場合、幾何減衰が小さく、１次元地盤増幅率で地表までそのまま増幅させると、振幅を過大に評価することに注意を要する。Hisadaではω２モデルによる震源スペクトルへの収束計算を行っており、他の結果とはばらつきの大小などで差がみられるが、対象振動数の1～20 Hzの範囲では、ほぼ一致した結果を得ている。詳細は文献（加藤ほか、強震動予測手法に関するベンチマークテスト：統計的グリーン関数法の場合（その1）、日本建築学会技術報告集　第35号、pp.49-54　2011）を参照されたい。

図６　ベンチマークテスト・ステップ１・S12の結果の比較例（+000 km点の例）：

加速度波形（上）と加速度フーリエ振幅スペクトル（下）

図７　ベンチマークテスト・ステップ１・S12の結果の比較例（+010 km点の例）：

加速度波形（上）と加速度フーリエ振幅スペクトル（下）

参考資料：2009年度統計的手法のベンチマークテストのステップ１・S12

（Stocastic-B2009-v3.docより抜粋）

(1) 検討モデル一覧

|  | ステップ１ （締切:2009/10/07） |  |  |  | ステップ２ （締切:2009/12/18） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| モデル名 | S10 | S11 | S12 | S13 | S21 | S22 | S23 |
| 地盤 | 一様地盤 |  | ２層地盤 |  | ２層地盤 |  |  |
| Ｑ値 | なし |  |  | あり | なし |  |  |
| 震源 | 点震源 |  |  |  | 横ずれ断層 | 逆断層 | 横ずれ断層 |
| 破壊開始時間 |  |  |  |  | 一定 |  | ランダム |
| 有効振動数 | 1～20 Hz |  |  |  | 1～20 Hz |  |  |
| 出力点 | 000, +002, +006, +010（計４点） |  |  |  | 000, ±002, ±006, ±010（計7点） |  |  |
| 乱数の設定 | 指定 | 各自の乱数３パターン |  |  | 各自の乱数３パターン |  |  |
| 参考モデル (Day他, 2000) | UHS.1 UHS.2 |  | LOH.1 | LOH.3 (Day他, 2003) | LOH.2 | LOH.4 (Day他, 2003) | LOH.2 (Day他, 2003) |

(2) その他の計算条件

SH波かつ遠地項のみ考慮、上部地盤はSH波鉛直入射のみ考慮する。面震源の分割の際の、小断層サイズは1 kmメッシュとする。

【ステップ１】

１．モデルS12（点震源・ランダム位相・一様地盤・減衰なし）

(1)座標系

右手系のデカルト座標で、＋xを北、＋yを東、＋zを鉛直下方にとる。

(2)物性値

表1-1に示す、減衰の無い半無限媒質モデルとする。

表1-1　一様地盤（UHS1, UHS2)の物性値

(3)震源及び時刻歴波形

(i) 震源パラメータ

点震源（小地震）を（ｘ, ｙ, ｚ）=(0, 0, 2000)（単位m)に置く。また地震モーメントMo=1.0×1018Nm、fc=0.2 Hz、 fmax=6 Hz、走行・傾斜角・すべり角はそれぞれ(0°，90°，0°）、又は（90°，90°，180°）とする。

(ii) 加速度スペクトル

計算点の加速度スペクトルA(ω)は下記による（Boore, 1983）。

A(ω)=S(ω)⋅P(ω)				…(1)

ここで、S(ω)=Fs⋅RkS⋅PRTITN4πρVs3ω2M(ω)			…(1a)

P(ω)=1rexp−ω⋅r2VsQs				…(1b)

S(ω)は震源スペクトル、P(ω)は伝播経路によるスペクトル（減衰項）である。またωは円振動数、rは震源距離、ρは密度、QsはS波のQ値（減衰パラメータ）である。Fsは観測点の条件で決まる係数で、自由表面上にあれば２となる。PRTITNは波動エネルギーを水平２成分に分割するための係数で、通常は12を用いる。RkSはS波の放射特性であり、ここでは単純にS波の等方な放射係数、

RkS=0.63							…(2)

を用いる。またM(ω)はMoment Rate関数で、振幅スペクトルは

ω2M(f)=ω2M01+(ffC)2P(f,fmax)　  				…(3)

と表示される（fは振動数、ω=2πf）。位相スペクトルは、高振動数を対象とする場合は通常、ランダム値が用いられる。(3)式のＰはfmaxによって高振動数成分の振幅を減少させるためのフィルター関数であり、次式が与えられている。

P(f,fmax)=11+(ffmax)2n					…(4)

ここで、ｎはBoore(1983)に従い4とする。

一方、(3)式のコーナー振動数fcは次式が用いられる（Brune, 1970）。

fc=4.9⋅106VsΔσM013						…(5)

ここで、Vsは震源層のせん断波速度で単位はkm/s、M0は地震モーメントで単位はdyne-cmを用いる。Δσは応力降下量であり、単位はbarである（1 bar=0.1 MPa）。ここでは、Δσ(単位：bar)はEshelby (1957)より次式で与える。

Δσ=716M0R3×10−14						…(6)

ここで、M0の単位はN-mである。またRは断層面積S（単位：km2）に対する等価半径（単位：km）で、Somerville et al. (1999）による次の式で与える。

S=2.23×(M0×107)23×10−15　　（M0<7.5×1018Nmのとき）	…(7)

R=(Sπ)12							…(8)

本モデルではMo=1018 N-m（=1025 dyne-cm）より、S≒107.5 km2、R≒5.74 km2、Δσ≒2.31 Mpa=23.1 bar、かつVs=3.464 km/sより、fc≒0.224 Hzを得る。但し、ここではfc=0.2 Hzとする。

(iii) 経時特性（波形包絡関数、Time Window）

時刻歴波形の経時特性関数はBoore（1983）のw(t)を基本とし、次式で与える。

w(t)=atbe−ctH(t)						…(9)

ここでtは時間、H(t)はunit-step関数（Heaviside-step関数）。(9)式のa,b,cはそれぞれ以下の式で表わされる。

a=5eTWb					…(10)

b=−εlnη1+ε(lnε−1)≒1.25315			…(11)

c=bεTW≒6.2657TW				…(12)

(10)式のeは自然対数の底（2.718…）、Twは震源継続時間Td（Td=1/fc）を用いてTw=2 Tdと表わされる。本モデルではfc=0.2 Hzより、Tw=10 sを用いる。また、≒以下の式はBoore(1983)に従い、ε=0.2, η=0.05の場合の値である。

(iv) 乱数の設定

乱数の設定は、(9)式の経時特性を満足し、有効周波数の帯域で(1a)式の震源スペクトルに最もよくフィットするものから3ケース選択する。加速度スペクトルのフィッティング方法は提出する。

(4)計算点と計算波形

(i) 時間刻み0.01秒、継続時間20.48秒の水平１成分の加速度の時刻歴波形（単位m/s2）を提出する。波形には震源から計算点までのS波の到達時間による開始時間の遅れを考慮すること。

(ii) 波形計算の際のデータ数は2048個とする。

(iii)自由表面上のベクトル(x,y,z)=(600, 800, 0)に沿う+000, +002, +006, +010の4点の波形を提出する。

計算点と座標値（単位：m）：

+000(0, 0, 0)、+002(1200, 1600, 0)、+006(3600, 4800, 0)、+010(6000, 8000, 0)

(iv) 提出データはcsv形式で、１行目はtime(s), acceleration(m/s2)、２行目以降に対応する時間・加速度（１成分）のデータを、観測点と乱数（３組）ごとに作成する。

(5)有効振動数と結果のフィルター処理

(i) 有効振動数を1～20 Hz確保する。不可能な場合は1～5 Hzなどとし、振動数範囲を明記する。

(ii) 計算者は、原則としてフィルターをかける前の原波形を提出する。但し，0.2 Hz以下の低振動数成分のローカット処理または25 Hz以上の高振動数成分のハイカット処理は可能とする。波形処理をした場合、補足説明に内容を記述すること。

注：提出された結果は，図1-3に示すバンドパスフィルターにかける予定である。計算者は震源関数にバンドパスフィルターをかけないよう、注意されたい。

(6)その他の計算条件

SH波のみ、遠地項のみを考慮する。