補足説明資料

ステップ１と２で、それぞれ下記項目の補足説明資料を作成。形式はdoc, docx又はtxtとする。

| 氏名（所属） | A |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・S11～S13 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・Boore(1983)の方法により作成 ・subroutine Boore_3 (野畑，1997年org. ～随時ver. Up) |
| (3)参考文献 | ・Boore(1983)の方法 |
| (4)有効振動数 | ・1～20 Hz |
| (5)乱数発生法 | ・乱数の設定に関してS11～S13は正規分布に従う乱数時刻歴振幅 ・上記にBoore(1983)の包絡形状をかけて時刻歴の整形を行う。 ・適合度の良いデータ-1は，スペクトルに適合するように反復計算をし，その都度，時刻歴の崩れを修正しています（通常はこの方法で使用しています）。 ・-2，-3は基本的にはBoore(1983)の方法に基づき反復計算はしません。スペクトルの修正は，野津(2008)によるParzenWindow（今回は0.1Hz）をかけた同志の振幅比をかけている。プログラム上5000の初期乱数を発生させ，1～20Hzの間の変動係数が最小になるものを探し，5000の初期乱数列の違う２種類から最小のものを選んでいるので-2，-3の優劣は考えていません。 |
| (6)重ね合わせ（ステップ２の場合） |  |
| (7)減衰の導入法 | ・指定した減衰通りで，平面波入射を仮定して堆積層の増幅を計算 |
| (8)提出波形に施した波形処理 | 特に処理はしていません。 |
| (9)その他 | スペクトルの適合計算はいずれも最小距離の地点のみを行い，後の距離に関してはスペクトル上での補正を行ったのみです。 |