2009/12/24

大成建設　吉村

大成建設　数値計算　ステップ２（N2-YOSHMURA.doc）

■補足説明資料

| 氏名（所属） | 吉村智昭（大成建設） Tel : 045-814-7233 Mail : yosimura@eng.taisei.co.jp 山本優（大成建設） Tel : 045-814-7233 Mail : ymmyu-00@pub.taisei.co.jp |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | N21・N22 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・有限要素法 ・Carnegie Mellon大学で開発したものを大成で改良 |
| (3)参考文献 | Bao, H., J. Bielak, O. Ghattas, L. F. Kallivokas, D. R. O'Hallaron, J. R. Shewchuk, and J. Xu: Large-scale simulation of elastic wave propagation in heterogeneous media on parallel computers, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., 152, pp.85-102, 1998. |
| (4)有効振動数と 時間刻み | ・0～5 .2Hz（一波長10要素確保したとして） ・0.002で計算して5ステップごとに間引いた |
| (5)メッシュ・要素の切り方 | ・可変グリッド（四面体要素を使用。媒質にあわせてサイズ変更） ・N21・N22モデルとも（1層目33.335m、2層目66.67m） ・モデル領域(m)：-15000.75≦X≦15000.75、 -15000.75≦Y≦15000.75， -17000.85≦Z≦0 ・格子または要素の切れ目の入れ方（X=0，Y=0の線と一致する） |
| (6)境界の処理 | ・用いた境界処理の手法（側面と底面に粘性吸収境界を配置。Lysmer and Kuhlemeyer を少し修正している） Lysmer and Kuhlemeyer ,Finite dynamic model for infinite media, J. of Engineering Mechanics Division, Proc. ASCE, Vol. 95, No. EM4, pp.859-876, 1969) ・配置状況（X=±15000.75、Y=±15000.75、Z=-17000.85） |
| (7)点震源のモデル化（ステップ１の場合） | － |
| (8)面震源のモデル化（ステップ２の場合） | ・ダブルカップル震源の導入法を説明（Aki &Richardsの双偶力と等価な外力を有限要素の節点に作用させた。参考文献：Bao, H.: Finite element simulation of earthquake ground motion in realistic basins, Ph.D. Thesis, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 1998） ・N21では、鉛直断層面(4km×8km)を66.67m間隔で分割し、61×121=7381個の点震源で近似した。地震モーメントは、一つの震源あたり1.405×1014Nm、全体で1.037×1018Nm。 ・N22では、逆断層面（6km×6km）を66.67m間隔で分割し、91×91=8281個の点震源で近似した。地震モーメントは、一つの震源あたり1.408×1014Nm、全体で1.166×1018Nm。 ・N21、N22いずれも、厳密なモーメントの作用位置は点震源を含む要素の重心。 |
| (9)減衰の導入法 | ・N21、N22では減衰なし。 |
| (10)提出波形に施した波形処理 | 振動数10Hzを中心に8次のバターワース型のローパスフィルターをかけて、高振動数ノイズを除いた。 |
| (11)その他 |  |