■補足説明資料

| 氏名（所属） | Team-B |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・S21～S23 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・統計的グリーン関数法 ソフト名：statisticalG (matlabコード) ・作成者：自社開発プログラム （2007年糸井達哉作成，2009年本プロジェクト用に山本が修正） |
| (3)参考文献 | ・Boore(1983)，Irikura(1986)，釜江ほか(1990)等 ・香川(2004)：要素地震波作成法としてこの手法を実装しているが，本プロジェクトでは未使用（下記(5)のように要素波を算定） |
| (4)有効振動数 | ・1～20Hz |
| (5)乱数発生法 | ・一様乱数による位相スペクトルを用いて要素波を作成。 ・各モデルで10000通りの要素波を作成し，その中で要素波とω-2モデルの対数の差の2乗和が最も小さい３つの要素波を選択（0.1Hz～50Hz）。 |
| (6)重ね合わせ | ・横井・入倉(1991)による合成法を使用。 ・要素断層毎にX,Y軸の波形を計算して波形合成を行った。 ・ラディエーションパターン係数Rθφ=0.63，PRTITN=1.0とし，各小断層から計算したSH波をtransverse成分として、次のようにX,Y軸に分解した。X軸から時計回りの回転角をφとすると X = SH波振幅×sin(φ) Y = SH波振幅×cos(φ) そのため，S21及びS23の計算点+000におけるEW成分は0となる。 ・n’は入倉(1994)による式(n’ND/τ>2fH)より決定した。 fHをナイキスト振動数とし，n’を次のように決定した。 S21及びS23：84，S22：89 ・モデルS23における破壊開始時間へのランダム性の導入は 入倉(1994)に従った（p=0.3とした）。 |
| (7)減衰の導入法 | ・ω-2モデルにQ値項を掛け合わせる（統計的グリーン関数法による短周期地震動計算ベンチマークテストp.6(1b)式） ・QなしはQ=1.0E+10として計算 ・成層地盤の増幅計算時には，Vs・Vsの虚数部にQ値として導入。周波数依存の任意の関数形で与えられる（S13） |
| (8)提出波形に施した波形処理 | ・特に処理は施していない |
| (9)その他 | ・fmax = 6Hzとした。 ・条件に従い，第２層上面で合成波を計算し，1次元重複反射理論により地表面での加速度波形を算定した。 |