補足説明資料

ステップ１と２で、それぞれ下記項目の補足説明資料を作成。形式はdoc, docx又はtxtとする。

| 氏名（所属） | Team-A |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・S21～S23 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・Boore(1983)の方法・入倉(1986)の合成法 ・Program SYNWV_XYZ (野畑，1997年) |
| (3)参考文献 | ・Boore(1983)，入倉(1986,1994) |
| (4)有効振動数 | ・1～20 Hz |
| (5)乱数発生法 | ・乱数の設定に関してS21～S23は正規分布に従う乱数時刻歴振幅 ・上記にBoore(1983)の包絡形状をかけて時刻歴の整形を行う。 ・適合度の良いデータ-1は，スペクトルに適合するように反復計算をし，その都度，時刻歴の崩れを修正しています（通常はこの方法で使用しています）。 ・-2，-3は基本的にはBoore(1983)の方法に基づき反復計算はしません。スペクトルの修正は，野津(2008)によるParzenWindow（今回は0.1Hz）をかけた同志の振幅比をかけている。プログラム上5000の初期乱数を発生させ，1～20Hzの間の変動係数が最小になるものを探し，5000の初期乱数列の違う２種類から最小のものを選んでいるので-2，-3の優劣は考えていません。 |
| (6)重ね合わせ（ステップ２の場合） | 指示に従い，入倉(1986)の方法のとおり滑りの補正は箱型とし、時刻歴での合成を行いました。 NL=8(6),NW=4(6),ND=6(6),n’=20 RADIATIONは理論RADIATION係数に強制的にSH=1.0,SV=0.0を与え，ＮＳ，ＥＷに方向分解しました。今回は関係ありませんが，射出角等は観測点まで結ぶ直線距離で考えています。 |
| (7)減衰の導入法 | ・減衰なし：平面波入射を仮定して堆積層の増幅を計算 |
| (8)提出波形に施した波形処理 | 特に処理はしていません。 |
| (9)その他 | スペクトルの適合計算はいずれも破壊開始点か，最小距離の地点のみを行い，これを子種として距離補正を行い合成しました。 |