ファイル名：T1-NAGANO.doc

| 氏名（所属） | 永野正行（東京理科大学 理工学部 建築学科） nagano-m@rs.noda.tus.ac.jp tel: 04-7122-1117 |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・T11,T12,T13,T14 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・3次元薄層法 ・ソフト名：tlmflt ・作成者：永野正行，渡辺哲史 |
| (3)参考文献 | ・永野正行，渡辺哲史：薄層法を用いた理論地震動の計算精度向上とその検証，日本建築学会技術報告集，第13巻第26号，pp.451-456，2007.12 ・M. Nagano and T., Watanabe, Theoretical Ground Motions Using Thin Layer Method and Numerical Improvement for Application, PROGRAMME, 7th General Assembly of Asian Seismological Commission and Seismological Society of Japan, 2008 Fall meeting, X4-079. |
| (4)有効振動数と 時間刻み | ・0～25 Hz，ただしT14のみ深さ方向モデリングの限界により0～7 Hz ・計算時間刻みは提出時間刻みと同じ0.01秒 |
| (5)平行成層地盤のモデル化 | ・鉛直方向をGalerkin法に基づき2次要素で離散化，水平方向は波動解を利用 |
| (6)波数積分法 | ・各振動数ごとの複素固有値結果に基づくモード重ね合わせで波数積分を表現 ・極、分岐点、震源の遠近による計算処理は不要。ただし、ハンケル関数を利用するため、震央距離が完全に0の場合は計算できない。 |
| (7)点震源のモデル化（ステップ１の場合） | ・相反定理に基づき厳密な点震源として算定 ・すべり速度関数は時刻歴上の離散化データで与え，地盤応答をFFT，IFFTで評価 |
| (8)面震源のモデル化（ステップ２の場合） | 今回はステップ１のみ |
| (9)減衰の導入 | ・複素せん断剛性を(1+2hi),h=1/2Qの形で評価，周波数依存性も考慮できる ・QなしはQp=Qs=5000として計算 |
| (10)波形処理 | ・T11,T12,T13は0～7 Hz、6～25Hzで異なる深さ方向分割，領域のモデルを利用。それぞれで波形を計算後、6～7Hzでフィルターを掛け合成。最終的には0～25Hzの元波形となっている。 ・T14は0～7Hzで計算後，6～7Hzでテーパーフィルター |
| (11)その他 | ・底面領域をS波40波長分のバファ層＋粘性境界でモデル化し、底面での波動の人工反射を防いでいる。 |