■補足説明資料

| 氏名（所属） | Seckin Ozgur Citak（海洋研究開発機構 JAMSTEC）citak@jamstec.go.jp、045-778-5959 松島信一（京都大学防災研究所）matsushima@zeisei.dpri.kyoto-u.ac.jp、0774-38-4047 Robert W. Graves ( USGS, Pasadena ) rwgraves@usgs.gov, +1-626-583-7239 |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | N31, N32, N33 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | 三次元有限差分法（空間４次時間２次精度、スタッガードグリッド） Dr. Robert W. Graves作成、2007年バージョン |
| (3)参考文献 | Graves, R., Simulating Seismic Wave Propagation in 3D Elastic Media Using Staggered-Grid Finite Differences, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 86, No. 4, pp. 1091-1106, August 1996 Graves, R. and S. Day, Stability and Accuracy Analysis of Coarse-Grain Viscoelastic Simulations, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 93, No. 1, pp. 283–300, February 2003 |
| (4)有効振動数と 時間刻み | 有効振動数：f=0~3.051Hz（4層地盤）、0~3.880Hz（対称盆地） 計算時間刻み：dt=0.00125s（4層地盤）、dt=0.0025s（対称盆地） 提出時間刻み：dt=0.01s（4層地盤）、dt=0.01s（対称盆地） 提出時間刻みは計算時間刻みを間引いた |
| (5)メッシュ・要素の切り方 | 一様サイズグリッド グリッド間隔 4層地盤：h=0.050km 対称盆地：h=0.025km モデル化した領域：-15≦X≦+15、-15≦Y≦+15、0≦Z≦17 格子の切れ目：水平成分は半グリッドずれ |
| (6)境界の処理 | 手法：吸収境界条件（Clayton and Engquist, 1977）＋スポンジ領域（N31~N32の場合80グリッド、N33の場合40グリッド、最大Q=50（スポンジ領域のすぐ内側）と最小Q=5（モデル境界）の間をlog線形補間）、自由表面境界はvacuum法 配置：z=0の自由表面境界以外に吸収境界条件スポンジ領域 |
| (7)点震源のモデル化 | ダブルカップル震源：グリッドに応力を与える 震源位置：グリッドに完全に一致 連続関数のすべり速度関数 |
| (8)面震源のモデル化 |  |
| (9)減衰の導入法 | f=0.01～25.0Hzの間のQを周波数非依存（Graves and Day, 2003）とし、Qp、QsはN31~N32の場合1層目20、2層目30、3層目40、4層目70 N33の場合1層目30、2層目70、（それぞれf=1Hzでの値）とした。 |
| (10)提出波形に施した波形処理 | Cosine Bell Filter f1=0.005,f2=0.01, f3=3.0, f4=3.5 |
| (11)その他 |  |

■提出データファイル

モデル名：N31以下の出力ファイルを提出。

N31-010-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31-009-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31-008-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31-007-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31-006-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31-005-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31-004-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31-003-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31-002-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31-001-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31+000-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31+001-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31+002-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31+003-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31+004-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31+005-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31+006-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31+007-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31+008-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31+009-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N31+010-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

モデル名：N32以下の出力ファイルを提出。

N32+000-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+001-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+002-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+003-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+004-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+005-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+006-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+007-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+008-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+009-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+010-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+011-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+012-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+013-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+014-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+015-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+016-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+017-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N32+018-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

モデル名：N33以下の出力ファイルを提出。

N33-XY-8.0-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-XY-6.4-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-XY-4.8-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-XY-3.2-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-XY-1.6-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-XY+0.0-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-XY+1.6-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-XY+3.2-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-XY+4.8-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-XY+6.4-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-XY+8.0-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-Y-8.0-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-Y-6.4-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-Y-4.8-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-Y-3.2-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-Y-1.6-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-Y+1.6-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-Y+3.2-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-Y+4.8-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-Y+6.4-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv

N33-Y+8.0-CITAK-MATSUSHIMA-GRAVES.csv