| 氏名（所属） | 川辺秀憲（京都大学原子炉実験所）、 E-mail: kawabe@rri.kyoto-u.ac.jp、Tel: 072-451-2418 |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・N31～N33まで |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・手法と概要説明 三次元差分法により計算。 差分はPitarka(1999)に基づく空間４次、時間２次の差分。ただし、応力と速度の配置はGraves(1996) と同じ。 地表の境界条件はGraves(1996)、その他はClayton and Engquist (1977)のA0の境界条件を設定。Clayton and Engquistの無反射境界の内側にはCerjan(1985)の吸収領域を設定。 震源は、応力計算の式中で設定（Pitarka(1999)の式(8)）。 ・ソフト・作成者名、作成年など ソフト・作成者名：自作コード 作成年： 計算機に合わせて随時更新、最終更新2010年4月 |
| (3)参考文献 | 1) Pitarka, A. : 3D finite-difference modeling of seismic motion using staggered grids with nonuniform spacing, Bull. Seism. Soc. Am., 89, pp.54-68, 1999. 2) Graves, R.W. : Simulating seismic wave propagation in 3D elastic media using staggered-grid finite differences, Bull. Seism. Soc. Am., 86, pp.1091-1106, 1996. 3) Clayton, R. and B. Engquist : Absorbing boundary condition for acoustic and elastic wave equations, Bull. Seism. Soc. Am., 67, pp.1529-1540, 1977. 4) Cerjan, C., D. Kosllof, R. Kosllof and M. Reshef: A nonreflecting boundary condition for discrete acoustic and elastic boundary condition, Geophysics, 50, pp.171-176, 1985. |
| (4)有効振動数と 時間刻み | ・有効振動数 計算領域のグリッド間隔は指定通り設定したため、N31,N32は2.7Hz、N33は2.9Hz。 ・計算した時間刻みと提出用の時間刻みである0.01秒の計算法 時間刻みは、N31,N32は0.002秒、N33は0.0025秒。 提出用の提出用データ作成時には、N31,N32はデータの1番目、6番目、11番目・・・、N33はデータの1番目、5番目、9番目・・・と0.01秒ごとのデータを抽出。 |
| (5)メッシュ・要素の切り方 | ・一様サイズグリッドか，可変サイズグリッドか。 可変グリッド ・モデル化した領域（X1≦Ｘ≦X2，Y1≦Y≦Y2，Z1≦Z≦Z2で記す） N31,N32,N33とも指定どおり、-15km≦Ｘ≦15km、-15km≦Ｙ≦15km、0≦Ｚ≦17kmの領域をモデル化し、その外側に2kmの吸収領域を設定 ・グリッド間隔または要素サイズ（２層地盤の場合は各層の値） N31,N32： X,Y方向の計算領域は25m、その外側2kmの吸収領域は、計算機メモリが不足するため、50m（40グリッド）とした。 Z方向については、上から25mを10グリッド（0≦Z≦0.25km）、50mを9グリッド（0.25km≦Z≦0.7km）、100mを11グリッド（0.7km≦Z≦1.8km）、200mを76グリッド（1.8km≦Z≦17km）、吸収領域は200mを40グリッドとした。 N33： X,Y方向は計算領域、吸収領域とも50m。 Z方向については、上から50mを24グリッド（0≦Z≦1.2km）、100mを138グリッド（1.2km≦Z≦17km）、吸収領域は50mを40グリッド（2km）とした。 ・格子または要素の切れ目の入れ方 X=0，Y=0の線と一致 |
| (6)境界の処理 | ・用いた境界処理の手法（吸収境界やスポンジゾーンの導入など） Cerjan(1985)の吸収領域を設定し、その外側にClayton and Engquist (1977)のA0の境界条件を設定。 ・配置状況（吸収境界やスポンジゾーンの位置・モデル化など） |
| (7)点震源のモデル化 | ・ダブルカップル震源の導入法を説明（参考文献なども） 震源は、応力計算の式中で設定（Pitarka(1999)の式(8)）。 ・指定震源位置と実際の震源位置 応力と速度の配置はGraves(1996) と同じグリッド配置を設定しているため、Mxx、Myy、MzzはX,Y,Z方向ともグリッド上、そこから、MxyはX方向、Y方向に＋1/2グリッド、MxzはX方向、Z方向に＋1/2グリッド、MyzはY方向、Z方向に＋1/2グリッドずれた位置に設定。 ・用いたのは滑り関数か，滑り速度関数か。 滑り速度関数 ・滑り関数の連続関数を用いたか，或いは三角形近似などを行なったか。後者の場合はその説明。 連続関数を使用。 |
| (8)面震源のモデル化 | （今回は面震源はないので略） |
| (9)減衰の導入法 | ・手法や有効振動数などを簡単に説明（参考文献なども） Graves(1996) と同じ |
| (10)提出波形に施した波形処理 | フィルター処理などはなし。 |
| (11)その他 | ・補足説明など必要あれば。 |