補足説明資料

それぞれ下記項目の補足説明資料を作成。形式はdoc, docx又はtxtとする。

| 氏名（所属） | 野畑有秀（大林組技術研究所）、nobata.arihide@obayashi.co.jp，042-495-1038 |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・S41～S43 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・Boore(1983)の方法・入倉(1986)の合成法 ・Program (野畑，1997年、今回大分改造しました) |
| (3)参考文献 | ・Boore(1983)，入倉(1986,1994) |
| (4)有効振動数 | ・０～25 Hz |
| (5)乱数発生法 | ・乱数の設定に関してS41～S43は正規分布に従う乱数時刻歴振幅 ・上記にBoore(1983)の包絡形状をかけて時刻歴の整形を行う。 ・適合度の良いデータ-1は，スペクトルに適合するように反復計算をし，その都度，時刻歴の崩れを修正しています（通常はこの方法で使用しています）。 ・-2，-3は基本的にはBoore(1983)の方法に基づき反復計算はしません。スペクトルの修正は，野津(2008)によるParzenWindow（今回は0.1Hz）をかけた振幅比をかけている。プログラム上5000の初期乱数を発生させ，1～20Hzの間の変動係数が最小になるものを探し，5000の初期乱数列の違う２種類から最小のものを選んでいるので-2，-3の優劣は考えていません。 |
| (6)地盤応答 | ・斜め入射を考慮する場合の平行成層の伝達マトリックス計算はHASKELL法によっています。 Ｓ３シリーズで問題のあったHASKELL－matrixですが、一部バグは修正（野津さん指摘の水平方向の変数がCMPLX宣言から抜けていました）しました。全面的な解決になっているかどうか未確認ですが、今回もそれを使用しています |
| (8)提出波形に施した波形処理 | 特に処理はしていません。30Hz以上は計算していません。また25Hz以上のＱは25HzのQを用いています。 |
| (9)その他 |  |