■補足説明資料

ファイル名：S4-YAMAMOTO.doc

| 氏名（所属） | 山本優（大成建設） Tel : 045-814-7233 Mail : ymmyu-00@pub.taisei.co.jp 吉村智昭（大成建設） Tel : 045-814-7233 Mail : yosimura@eng.taisei.co.jp |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・S41～S44 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・統計的グリーン関数法 ソフト名：statisticalG_for_bench4 (matlabコード) ・作成者：自社開発プログラム （2007年基本部分を糸井達哉作成，2009年-2010年，斜め入射やPitarka(2000)によるラディエーション平滑化等、本プロジェクト用に山本が機能追加・修正） |
| (3)参考文献 | ・Boore(1983)，Irikura(1986)，釜江ほか(1990)等 ・香川(2004)：要素地震波作成法としてこの手法を実装しているが， 本プロジェクトでは未使用（下記(5)のように要素波を算定） |
| (4)有効振動数 | ・0～20Hz |
| (5)乱数発生法 | ・一様乱数による位相スペクトルを用いて要素波を作成。 ・各モデルで多数の要素波を作成し，要素波とω-2モデルの対数の差の重み付け2乗和が最も小さい３つの要素波を選択。 |
| (6)地盤応答 | ・源栄ほか(1994)で使われているδマトリックスを用いた成層地盤の 波動場の解析法を斜め入射プログラムに応用 |
| (7)重ね合わせ | ・横井・入倉(1991)による合成法を使用した。 ・要素断層毎にX,Y,Z軸の波形を計算して波形合成を行った。 ・n’は入倉(1994)による式(n’ND/τ>2fH)で定まる値より大きめに設定。 fHをナイキスト振動数とし，n’=22とした。 |
| (8)減衰の導入法 | ・ω-2モデルにQ値項を掛け合わせる（統計的グリーン関数法による短周期地震動計算ベンチマークテストp.6(1b)式） ・QなしはQ=1.0E+10として計算 ・成層地盤の増幅計算時には，Vs・Vsの虚数部にQ値として導入。周波数依存の任意の関数形で与えられる |
| (9) 破壊開始時間のランダム性 | ・モデルS43における破壊開始時間へのランダム性の導入は 入倉(1994)に従った（p=0.3とした）。 |
| (10)提出波形に施した波形処理 | 特になし |
| (11)その他 | ・fmax = 6Hzとした。 ・S31 SV波は水平に投影したときに，平均値(RTP=0.63)になるようにしているため，SH波と同じ振幅を持つようになっている ・S32～S34 水平SH波：SH波用に作成した要素波にSH斜め入射の伝達関数を適用 水平SV波：SV波用に作成した要素波にP-SV斜め入射（応答波水平成分 ／入射波全振幅）の伝達関数を適用 上下動：SV波用に作成した要素波にP-SV斜め入射（応答波上下成分 ／入射波全振幅）の伝達関数を適用 ・1～3Hzのラディエーションパターンの理論から等方への遷移周波数帯は香川(2004)の方法により，計算の高速化を図っている（Pitarka(2000)のように厳密に求めていない） |