2010/11/01

ステップ４補足資料（N4-YOSHIMURA.doc）

| 氏名（所属） | 吉村智昭（大成建設） Tel : 045-814-7233 Mail : yosimura@eng.taisei.co.jp 山本優（大成建設） Tel : 045-814-7233 Mail : ymmyu-00@pub.taisei.co.jp |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | N41・N42 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・有限要素法 ・Carnegie Mellon大学で開発したもの（Bao, 1998）を大成で改良 |
| (3)参考文献 | Bao, H., J. Bielak, O. Ghattas, L. F. Kallivokas, D. R. O'Hallaron, J. R. Shewchuk, and J. Xu: Large-scale simulation of elastic wave propagation in heterogeneous media on parallel computers, Comput. Methods Appl. Mech. Engrg., 152, pp.85-102, 1998. |
| (4)有効振動数と 時間刻み | ・0～2.5Hz（一波長10要素必要として、最小は２層目（基盤）でf=Vs/(10H)=3464/(10*133.3)=2.6HzzHzHzHHhhh） ・0.0025で計算して4ステップごとに間引いた（N31・N32・N33とも） |
| (5)メッシュ・要素の切り方 | ・可変グリッド - グリッド間隔 N41,N42：盆地内部100/3m、基盤400/3m。 ・モデル領域 –17.2≦Ｘ≦17.2(km)，-17.2≦Y≦17.2(km)，0≦Z≦19.2(km) - 格子または要素の切れ目の入れ方 →X=0，Y=0の線と一致する。 |
| (6)境界の処理 | ・側面と底面に粘性吸収境界を配置(Lysmer and Kuhlemeyer *を少し修正している)。配置位置（X=±17.2(km)、Y=±17.2(km)、Z=19.2(km)。 *Lysmer and Kuhlemeyer ,Finite dynamic model for infinite media, J. of Engineering Mechanics Division, Proc. ASCE, Vol. 95, No. EM4, pp.859-876, 1969) ・スポンジゾーンを設けたが、減衰は計算領域と同じ（計算領域を広げただけに等しい）。スポンジゾーンの厚さ：水平方向片側2.2km（両側4.4km）、底面2.2km。 |
| (7)点震源のモデル化 | ・ダブルカップル震源の導入法を説明（Aki &Richardsの双偶力と等価な外力を有限要素の節点に作用させた。参考文献：Bao, H.: Finite element simulation of earthquake ground motion in realistic basins, Ph.D. Thesis, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, 1998） - 実際の震源位置は最寄りの要素の重心 N41：X=-6366.67m、Y=-6366.67m、Z=3033.33m N42：X=-6366.67m、Y=6433.33m、Z=3033.33m ・用いたのは滑り関数。変位を計算して微分した速度を提出。 ・滑り関数は連続関数を用いた。 |
| (8)面震源のモデル化 | （今回は面震源はないので略） |
| (9)減衰の導入法 | 質量比例減衰を与えた。次式によりQ=Q0f1の減衰を与えた。 C=αM α=2π/Q0 （C：減衰行列、M：質量行列） |
| (10)提出波形に施した波形処理 | 振動数10Hzを中心に8次のバターワース型のローパスフィルターをかけて、高振動数ノイズを除いた。 |
| (11)その他 |  |