■補足説明資料

ファイル名：N4-AOI.doc

| 氏名（所属） | 青井真（防災科学技術研究所），連絡先：aoi@bosai.go.jp |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・N41, N42 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・3次元差分法 ・ソフト：GMS（Ground Motion Simulator） ・作成者名：青井真（2000年作成～2009年修正） ・http://www.gms.bosai.go.jp/GMS/ |
| (3)参考文献 | ・Aoi, S. and H. Fujiwara (1999). 3-D finite difference method using discontinuous grids, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 89, pp. 918-930. ・青井真・藤原広行 (1998). 不連続格子を用いた4次精度差分法による波形合成, 第10回日本地震工学シンポジウム論文集, Vol. 1, pp. 879-884. ・青井真・早川俊彦・藤原広行 (2004). 地震動シミュレータ：GMS, 物理探査, Vol. 57, pp. 651-666. |
| (4)有効振動数と 時間刻み | ・有効振動数：0～2.5 Hz ・時間刻み：0.0025秒刻みで計算 |
| (5)メッシュ・要素の切り方 | ・可変サイズグリッド(不連続格子) ・吸収領域を含くむモデル化領域： -18000≦X≦18000，-18000≦Y≦18000，0≦Z≦26100 ・吸収領域を含まないモデル化領域： -15000≦X≦15000，-15000≦Y≦15000，0≦Z≦17100 ・グリッド間隔： [0≦Z≦1250] 50 [m] [1250≦Z≦21500] 150 [m] |
| (6)境界の処理 | ・吸収境界（吸収領域を計算領域の外側に配置） ・吸収領域： [X軸side]-18000≦X≦-15000，15000≦X≦18000 [Y軸side]-18000≦Y≦-15000，15000≦Y≦18000 [bottom]17100≦Z≦26100 |
| (7)点震源のモデル化（ステップ１の場合） | ・応力項にモーメントを加える方法（Stress Source Formulation :SSF）と速度項に外力項を加える方法(Velocity Source Formulation :VSF)を選択できるが，本解析ではSSFを用いる． ・指定震源位置と実際の震源位置：一致 ・滑り速度関数を用いた． ・滑り関数の連続関数を用いた． |
| (8)面震源のモデル化（ステップ２の場合） | （今回は面震源はないので略） |
| (9)減衰の導入法 | ・時間領域で非弾性減衰の効果を導入(Graves, 1996) 参考文献：Graves, R. W. (1996):Simulating seismic wave propagation in 3D elastic media using staggered-grid finite differences, Bull. Seism. Soc. Am., 86, 1091-1106. |
| (10)提出波形に施した波形処理 | なし |
| (11)その他 |  |

注：2011/1/31版