ファイル名：T4-NAGANO.doc

| 氏名（所属） | 永野正行（東京理科大学 理工学部 建築学科） 連絡先nagano-m@rs.noda.tus.ac.jp、tel:04-7122-1117 |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・T41,T42,T43,T44 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・3次元薄層法 ・ソフト名：tlmflt2 ・作成者：永野正行 |
| (3)参考文献 | ・永野正行，渡辺哲史：薄層法を用いた理論地震動の計算精度向上とその検証，日本建築学会技術報告集，第13巻第26号，pp.451-456，2007.12 ・M. Nagano and T., Watanabe, Theoretical Ground Motions Using Thin Layer Method and Numerical Improvement for Application, PROGRAMME, 7th General Assembly of Asian Seismological Commission and Seismological Society of Japan, 2008 Fall meeting, X4-079. ・永野正行，小山哲央：薄層法を用いた理論地震動の計算精度向上とその検証，その2，日本建築学会技術報告集（掲載予定） |
| (4)有効振動数と 時間刻み | ・0～5 Hz ・時間刻みは計算用、提出用ともに0.01秒刻み |
| (5)平行成層地盤 | ・鉛直方向をGalerkin法に基づき2次要素で離散化，水平方向は波動解を利用 |
| (6)波数積分法 | ・各振動数ごとの複素固有値結果に基づくモードの重ね合わせで波数積分を表現 ・地表震源の処理は特になし |
| (7)点震源のモデル化（ステップ3の場合） | ・今回はなし |
| (8)面震源のモデル化（ステップ4の場合） | ・T41,T42については断層面全体を1km間隔に分割。 ・T41についてはその中心点で点震源解を評価し、破壊伝播時間を考慮した重ね合わせにより評価。 ・T42については破壊伝播時間の揺らぎを与えた3波を提出。 ・T43,T44については断層面全体を50m間隔に分割し、その中心点で点震源解を評価し、破壊伝播時間を考慮した重ね合わせにより評価 |
| (9)減衰の導入法 | ・ラメ定数を(1+2hi),h=1/(2Q)等の形で評価，周波数依存性も考慮できる ・QなしはQp=Qs=5000として計算 |
| (10) 提出波形に施した波形処理 | ・0～6Hzで計算 |
| (11)その他 | ・底面領域をS波40波長分(T41,T42)もしくは20波長分(T43,T44)のバファ層＋粘性境界で評価 ・T43,T44については計算時間の都合上、継続時間を最長81.92sとした。ただしT43-100,T44-100についてはFFTで得られた結果の最初の10秒間のデータを81.92sの後続に移動し、91.92s間の波形に修正した。 |