T43+002

３者の結果はほぼ同じだが、T44では中川には高振動数のノイズが見える。これは断層面の破壊の連続性が満たされていないため（小断層サイズが１kmでガウス点が６ｘ６＝３６点。久田は小断層サイズが0.5km）。

変位波形を計算し、フリングステップ（地表断層近くのステップ関数状の大変位）を確認した。久田・中川の結果は振動数依存型Ｑ値を用いると、因果性が崩れるため永久変位がうまく表現できなかった。そこで、久田では一定Ｑを用いると、永野と一致した。

速度波形を積分して変位波形を計算し、フリングステップ（地表断層近くのステップ関数状の大変位）を確認した。中川の結果は振動数依存型Ｑ値を用いているため、因果性が崩れるため永久変位がうまく表現できなかった（Q値が必要な場合、一定Ｑを用いるた方が良い）。久田・永野は無減衰（一定Q=9999で近似）なため、精度良く計算できている。図のstaticとあるのは、グリーン関数の静的項のみの寄与で計算した変位波形（表現定理によるすべり関数と静的グリーン関数の合積）。

T44 -010

T44 +010

中川には-010では小断層の分割が荒いことによる高振動数のノイズが見える。+010では見えないのは指向性のため。また振幅がやや大きいが、これは減衰が導入されているため（修正の必要あり）。

T44 -100

T44 +100

中川は減衰が導入されているため、特に振幅が小さい。