■補足説明資料

ファイル名：S7-YAMAMOTO.doc

| 氏名（所属） | 山本優（大成建設） Tel : 045-814-7233 Mail : ymmyu-00@pub.taisei.co.jp |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・S71～S73 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・統計的グリーン関数法 ソフト名：statisticalG_for_bench4 (matlabコード) ・自社開発プログラム |
| (3)参考文献 | ・Boore(1983)，Irikura(1986)，釜江ほか(1990)，佐藤ほか(1994)等 ・香川(2004)：要素地震波作成法としてこの手法を実装しているが， 本プロジェクトでは未使用（下記(5)のように要素波を算定） |
| (4)有効振動数 | ・0～20Hz |
| (5)乱数発生法 | ・S67：スペクトル振幅と経時特性の両方を満たすように収束計算。 |
| (6)地盤応答 | ・δマトリックス（Dunkin J.(1965)，源栄ほか(1994)）を用いた成層地盤の波動場の解析法を斜め入射プログラムに応用 |
| (7)重ね合わせ | ・入倉ほか(1997) |
| (8)減衰の導入法 | ・ω-2モデルにQ値項を乗じた ・成層地盤の増幅計算時には，Vs・Vsの虚数部にQ値として導入。周波数依存の任意の関数形で与えられる |
| (9) 破壊開始時間のランダム性 | － |
| (10)提出波形に施した波形処理 | 特になし |
| (11)その他 | ・水平SH波：SH波用に作成した要素波にSH斜め入射の伝達関数を適用 水平SV波：SV波用に作成した要素波にP-SV斜め入射（応答波水平成分 ／入射波全振幅）の伝達関数を適用 上下動：SV波用に作成した要素波にP-SV斜め入射（応答波上下成分 ／入射波全振幅）の伝達関数を適用 ・1～3Hzのラディエーションパターンの理論から等方への遷移周波数帯は香川(2004)の方法により，計算の高速化を図っている（Pitarka(2000)のように厳密に求めていない） |