補足説明資料

| 氏名（所属） | 野畑有秀（大林組技術研究所）、nobata.arihide@obayashi.co.jp，042-495-1038 |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・S71～S73 S74は力尽きました |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・Boore(1983)の方法・入倉(1986)の合成法 ・Program SYNWV_XYZ (野畑，1997年) |
| (3)参考文献 | ・Boore(1983)，入倉(1986,1994) |
| (4)有効振動数 | ・０～25 Hz |
| (5)乱数発生法 | ・乱数の設定に関してS71～S73は正規分布に従う乱数時刻歴振幅 ・上記にBoore(1983)の包絡形状をかけて時刻歴の整形を行う。 ・適合度の良いデータ-1-2は，スペクトルに適合するように反復計算をし，その都度，時刻歴の崩れを修正しています（通常はこの方法で使用しています）。 ・-3は基本的にはBoore(1983)の方法に基づき反復計算はしません。スペクトルの修正は，野津(2008)によるParzenWindow（今回は0.1Hz）をかけた同志の振幅比をかけている。プログラム上5000の初期乱数を発生させ，1～20Hzの間の変動係数が最小になるものを探し，5000の初期乱数列の違う２種類から最小のものを選んでいるので-2，-3の優劣は考えていません。 |
| (7)減衰の導入法 | 指定された通りに導入しているつもりです． |
| (8)提出波形に施した波形処理 | 特に処理はしていません。30Hz以上は計算していません。また25Hz以上のＱは25HzのQを用いています。 |
| (9)その他 |  |