■補足説明資料

ファイル名：SS8-YAMAMOTO.doc

| 氏名（所属） | 山本優（大成建設） Tel : 045-814-7233 Mail : ymmyu-00@pub.taisei.co.jp |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・SS81，SS83 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・統計的グリーン関数法 ソフト名：statisticalG_forSS81, SS83 (matlabコード) （ステップ8用にコードを修正） ・自社開発プログラム |
| (3)参考文献 | ・Boore(1983)，Irikura(1986)，釜江ほか(1990)，佐藤ほか(1994)等 |
| (4)有効振動数と時間刻み | ・0～50Hz，dt = 0.01秒 |
| (5)乱数発生法 | ・スペクトル振幅と経時特性の両方を満たすように収束計算。 ・５種類のペア（SHとSV，ただし鉛直入射のため実質両方SH）の乱数を用いて１点につき５波計算し，応答スペクトルの平均との残差が最も少ないものを選択。 |
| (6)経時関数 | ・佐藤ほか(1994) |
| (7)重ね合わせ | ・入倉ほか(1997) ・SS83では，SMGAのNL=NW=3に対応させて，ND=3と設定。n'も人工周期が発生しないように決定。これにより，要素地震の地震モーメントも小さく設定している。 |
| (8)減衰の導入法 | ・ω-2モデルにQ値項を乗じた ・成層地盤の増幅計算時には，Vs・Vsの虚数部にQ値として導入。周波数依存の任意の関数形で与えられる |
| (9)地盤モデル | ・指定モデルを使用 |
| (10)表層地盤の増幅率 | ・δマトリックス（Dunkin J.(1965)，源栄ほか(1994)）を用いた成層地盤の波動場の解析法を斜め入射プログラムに応用（ただし、鉛直入射のみ使用） ・非線形効果は考慮していない |
| (11)提出波形に施した波形処理 | 特になし |
| (12) SS82,84説明 （任意） | － |
| (13)その他 | ・水平２成分（SH波）を出力 ・佐藤ほか(1994)の包絡関数のMは6.0を使用。ただし，SS81は点震源のため，本来はMが大きくなると考えられる。 ・工学的基盤～地震基盤，震源について，周波数依存の減衰を使用→「Q値は深部地盤では佐藤(1994)により1 Hz以上でQ=Qs*f0.69、1 Hz以下でQ=Qsとする」とあったため，深部地盤モデルに対しても，0.69乗を持たせましたが，実際はQ=Qsでよかったのでしょうか。ご指示あれば、修正します。 ・震源→地震基盤までの地震波の遅れ時間の計算の際、SS8においては震源がやや深いため、震源のVsを用いている。 |