理論・数値解析手法のベンチマークテストの実施内容【2014年度】（フジタ　田中編　2020.12）

2009から2011年度に渡り実施した強震動予測手法に関するベンチマークテスト（ステップ1～6：手法の検証、Verification）に引き続き、2013年度からは首都直下地震を対象とした広周期帯域のベンチマークテストを実施する（観測波との比較等による手法の妥当性の検証、Validation）。本説明文は理論的手法・数値解析手法を中心とした長周期側のベンチマークテストに関するものであり、短周期を対象とした説明は別途報告する。この研究では、都心部の地盤データと強震記録を活用し、まずステップ7では実地震による強震動計算により、震源・地盤モデルの検証を行い、続いてステップ8で想定首都直下地震の強震動予測を行う。今回のSTEP8では内閣府より公開されている想定首都直下地震(都心南部直下地震)を対象にベンチマークテストを実施する。

平行成層地盤を対象とした理論的手法は対象地盤に限定されるものの、近距離から遠距離までの短周期地震動を含む広帯域な強震動を高精度かつ簡易に計算できる利点がある。一方、数値解析手法は、長周期地震動に限定されるものの堆積盆地構造など3次元の地盤を扱える。本テストでは様々な理論的・数値的手法を用いて、はじめに同じ条件のモデル（震源・伝播・地盤）による結果の相互比較を行う。また、続いて、参加者独自の手法や改善したモデル・手法を用い、相互の結果を比較検討する。同時に使用したデータ・結果、マニュアルを公開することで、多くの実務者に信頼性の高い強震動予測手法を提供とすることも目的としている。

なお、これまでの結果は建築学会技術報告集にも報告されているので参照されたい。以下、ベンチマークテストの検討モデル・提出データ一覧、波形提出時の報告事項、および角検討モデルの詳細を記す。

表1：STEP8概要

■提出データ・資料について

ベンチマークテスト参加者は締切日までに下記のデータファイル、および補足説明資料を下記の担当者（フジタ田中）までに提出する。

結果の提出：メールの添付ファイルにてデータと説明資料を下記アドレスに送付する。受信した場合、必ず返信があるので、確認されたい

提出日：(2014年12月25日)　　　　 (※計算地点はTSUおよびNITとする)

提出・問合せ先：ryoichi.tanaka@fujita.co.jp

■提出データファイル（観測点ごとの基盤・地表波をそれぞれ速度波形3成分）

・各地点における開放工学的基盤（Bedrock）の加速度波形および速度波形を、csv形式で提出する。各データセットは、1行目はtime(s), NS(cm/s、Nを+Xとする)、EW(cm/s、Eを+Yとする)、UD(cm/s、Upを+とする)、2行目以降に対応する時間、速度値（3成分）のデータを作成する。時間刻みは0.01秒、継続時間は163.84（=0.01*214）秒（T83では任意）、有効振動数は0～2 Hz（計算は2.5 Hz以上まで）、加速度振幅の単位はcm/s2、速度振幅の単位はcm/sとする。

・提出データのファイル名のつけ方：

モデル名(T81/82/83)-B/S-出力点略号-計算者名.csv

例：久田氏によるT81のK-NET新宿の計算波形データ:

開放工学的基盤（3次元波動場）：T81-B-TKY007-HISADA.csv

地表面（表層地盤の1次元増幅を考慮）：T81-S-TKY007-HISADA.csv

出力点略号は表２を参照されたい。

■補足説明資料（理論的手法の場合）

（下記項目の補足資料を作成し、添付ファイルで提出：形式はdoc, docxまたはtxt）

| 氏名（所属） | 氏名（所属）、連絡先（メール・電話）を記入 |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | ・T81,T82,T83（計算しないモデルがある場合、その理由） |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・手法と概要説明 ・ソフト・作成者名、作成年など |
| (3)参考文献 | ・手法の説明のある論文・参考文献など50 |
| (4)有効振動数と 時間刻み | ・有効振動数は0～2 Hz（計算は2.5Hz以上まで）が基本であるが，達成できないときは，計算した有効振動数とその理由を記載する ・計算した時間刻みと、提出用の時間刻みである0.01秒の計算法 |
| (5)平行成層地盤 | ・伝達マトリックス（Haskell、R/Tマトリクスなど） |
| (6)波数積分の方法 | ・被積分関数の発散点である極や分岐点の扱い ・震源が近い場合、遠い場合の積分法（Filonの積分法など） |
| (7)点震源のモデル化 | ・ダブルカップル震源の導入法を説明（参考文献なども） |
| (8)面震源のモデル化 | ・T82,83でのモデルの設定方法を説明 |
| (9)減衰の導入法 | ・手法や有効振動数などを簡単に説明（単純にVs・Vpの虚数部に導入か、因果性を満足させる手法を導入か、参考文献なども） ・振動数依存の場合、低振動数ではQ値が0に近づく。Q値に最小値などの値を設けている場合は、その旨を補足説明に明記すること |
| (10)表層地盤の増幅率 | ・重複反射理論（Haskell法）やShakeなど手法やソフト名を明記 |
| (11)提出波形に施した 波形処理 | ・原則としてフィルターなどを用いない元波形を提出するが、もし用いた場合、フィルターの種類・適用振動数とその理由。 |
| (12)T83の説明 | ・T82と比べて、修正や改善した具体的な内容（手法・モデルなど）とその結果、何がどう変わったかを説明。 |
| (13)その他 | ・その他、補足説明など必要あれば。 |

理論・数値解析手法のベンチマークテストの実施内容【2014年度】・詳細説明

ステップ8　【T8】都心南部地震

(1)座標系と解析領域

図１に示すように、座標原点を（138.65°, 34.2°）の地表とし、北をＸ軸、東をＹ軸、下向きをＺ軸とする。地球楕円体（GRS-80）の北緯35.5°における値を用いて、以下の変換を行う。

北緯１°あたりの距離　        dXdN=110.950 km/°N

東経１°あたりの距離 　　　　 dYdE=90.729 km/°E

原点を(N0,E0)=（北緯34.2°、東経138.65°）とし、任意の北緯N°、東経E°を(1)式で変換する。

X=（N－N0）×dXdN

Y=（E－E0）×dYdE　　　　　　　…(1)

X

Y

270km

210km

(138.65 , 34.2)

座標原点

(140.96 , 36.6335)

震源

図1：震源位置と解析領域(数値解析手法の場合)

(2)計算地点

計算地点は以下の25点(提出必須点は13点、任意点を12点) とする。観測点名と座標は表に示す。これらはK-NET、KIK-NETおよび、UR都市機構、建築研究所、戸田建設株式会社、株式会社鴻池組、より提供いただいたデータをもとに表層地盤ボーリングデータのあるうちの代表的な地点を設定している。

表2：計算出力点(北緯、東経は新測地系)　赤枠の2点のみ

KNG002

SO1

KNGH10

KNG006

CHB014

CHB015

CHB022

IBR016

CHB007

ANX

NIT

CHB024

CHB003

SIT009

HPP

CHB008

HMB

KNG001

TSU

URM

TKY007

SITH04

TKY006

KNG009

KNG010

図2：出力地点と震源位置(点震源)(赤字：必須点　黒字：任意点)

(2)震源モデル

都心南部地震の震源モデルについて、以下に震源モデルとパラメータを示す。STEP81では公開されているパラメータを基とした点震源モデル、STEP82,83では面震源モデルとする。計算を行うモデルはSMGA（Strong Motion Generation Area：強震動生成域）のみとし、点震源の座標は面震源モデルの破壊開始点位置とする。

表3：震源パラメータ(座標は破壊開始点位置)

図3：断層位置

表4：SMGA要素地震の座標と

SMGA

基準点からの距離(番号は左図に対応)

※⑧…破壊開始点

表5：断層面の四隅の座標と座標原点(138.65、34.2)からの距離

・断層パラメータ

内閣府(2013)の検討では、初期モデルとし経験式よりSMGAの震源パラメータとしてS=900km2、地震モーメントMo= 5.1×1019 Nm(SMGA : Mo= 1.7×1019 Nm)、⊿σ=30 MPaとし、1855年安政江戸地震の震度分布を説明するモデルとして、応力パラメータを⊿σ=52 MPaに設定している。一方、被害想定では安全側となるばらつきを考慮したモデルとして、⊿σ=62 MPaを用いている(表6)。

今回の都心南部直下地震の設定では、⊿σ= 62 MPaのモデルを計算に用いている。地震モーメントは ∆σ=(7/16)∙Mo/R3（Eshelby, 1957)を用いて、断層面全体でMo= 1.05×1020 Nm (Mw=7.3)、SMGA のみでは Mo= 3.51×1019 Nm (Mw=7.0)である。

SMGAの面震源モデルの断層すべり量はMo=μDAよりD=5.092mとする。(SMGA:S=150km2,μ=4.6×1010 N/m2)

表6：断層震源モデルとパラメータ（62MPaモデルを使用）

・滑り速度関数

本検討で用いる滑り速度関数はレシピ(2008)に基づいて中村宮武の近似式(2000)を用いる。以下に近似式とパラメータを示す。

滑り速度関数の概念図

近似式は以上で表され、式を計算するために以下の4つのパラメータを設定する。

・最大すべり速度到達時間td(s)

・ライズタイムtr(s)

・最大すべり速度振幅Vm

・滑り速度振幅が1/tに比例するKostrov型関数に移行する時間tb(s)

tbは概念図に示すように滑り速度が立ち上がりの2次関数からKostrov型関数に移行する時間であり、dD(t)/dtの式にすべり変位を与えることで自動的に決定される。

具体的なパラメータの値は、対象断層をSMGA(面積S=150.3km2)としてレシピ(2008)に準拠して設定する。fc = fmax =6 Hz , α=1/2 , Vr=2900 m/s μ=4.6×1010 N/m2を用いて

w = S = 12.26km  td ≒ 0.053 s   tr ≒ 2.114 s  ts = 1.5×tr = 3.171 s

また、SMGAの応力降下量は断層面積(S=150.3km2)から等価半径Rを求めて、円形クラックの静的応力降下量(Eshelby 1957)より算出する。

R ≒ 6.917 km    ⊿σ = 4.641×107（Pa） ＝ 46.406（MPa）

※内閣府(2013)では初期モデルを⊿σ＝30MPaモデルとし、安政江戸地震の震度分布を再現するため⊿σ=52MPaに設定している。また今回の被害想定ではバラツキや安全側を考慮して⊿σ=62MPaで計算をしている。計算にはレシピに従って求めた⊿σ=46.406(MPa)を用いることとする。

以上のパラメータを用いて、その他のパラメータを得る。

Vm ≒ 20.837 m/s  tb ≒ 0.0828 s   c ≒ 1.271 m/s

ar ≒ 1.203 m/s2   b ≒ 1.819  ε ≒ 0.067

(3)深部地盤モデル

STEP8で用いる深部地盤モデルは内閣府より公開されている深い地盤モデルとし、公開されている地下構造から平行成層地盤を仮定する。T81,82で数値解析手法を用いて計算を行う場合は、地盤モデルは内閣府(2013)以外のモデル(推本など)の使用は可能であるが、その詳細を補足説明資料に記載する。計算は平行成層地盤の3次元波動場とし、T81,82で使用する地盤モデルは表6とする。(地盤モデルは公開されているデータより観測点位置のメッシュコードの地下構造を使用する。)Q値は深部地盤では佐藤(1994)により1Hz以上でQ=Qs*f0.69、1Hz以下でQ=Qsとする。

表7：深部地盤モデルの物性値

(4)提出データ

・波形データとして、各計算地点における開放工学的基盤（Bedrock）と地表面（Surface）の速度波形を、csv形式で提出する。各データセットは、1行目はtime(s), NS(cm/s、+Xとする)、EW(cm/s、+Yとする)、UD(cm/s、Upを+とする)、2行目以降に対応する時間・速度値（3成分）のデータを作成する。時間刻みは0.01秒、継続時間は163.84（=0.01*214）秒（T83では任意）、有効振動数は0～2 Hz（計算は2.5 Hz以上まで）、速度振幅の単位はcm/sとする。

・提出データのファイル名のつけ方：

モデル名(T81,82,83)-BまたはS-出力点略号-計算者名.csv

例：T81の浦安(chb008)で久田氏によるデータ:

開放工学的基盤（3次元波動場）：T81-B-CHB008-HISADA.csv

地表面（表層地盤の1次元増幅を考慮）：T81-S-CHB008-HISADA.csv

出力点略号は表2を参照されたい。

・補足説明資料も必ず提出すること。

(5)結果のフィルター処理

2.0    2.5

原則としてフィルターをかける前の原波形を提出するが、2.5Hz以上の高振動数のハイカット処理は可能とする．波形処理をした場合、補足説明に内容を記述すること。数値解析手法などで2Hzより低い有効振動数で計算する場合はその旨を明記し、フィルターを通した場合は、その詳細を説明されたい。

注：提出された結果は，図4に示す2.0Hzのローパスフィルターにかける予定である。

図4　ローパスフィルター

(6)参考文献

中央防災会議：首都直下地震モデル検討会

(http://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/senmon/shutochokkajishinmodel/)

中央防災会議：首都のM7クラスの地震および相模トラフ沿いのM8クラスの地震等の震源断層モデルと震度分布・津波に関する報告書、および(図表集)

地震調査研究推進本部：震源断層を特定した地震動の強震動予測手法(レシピ)(2008）

久田ほか(2011)、強震動予測に関するベンチマークテスト－理論的手法の場合（その１）、日本建築学会技術報告集、第35 号、pp.43-48

久田ほか(2012)、強震動予測に関するベンチマークテスト－理論的手法の場合（その２）、日本建築学会技術報告集、第38 号、pp.101-106

松本ほか(2013)、強震動予測に関するベンチマークテスト－理論的手法の場合（その３）、日本建築学会技術報告集、第41 号、pp.71-76

吉村ほか(2011)、強震動予測に関するベンチマークテスト－数値解析手法の場合（その１）、日本建築学会技術報告集、第35 号、pp.67-72

吉村ほか(2012)、強震動予測に関するベンチマークテスト－数値解析手法の場合（その２）、日本建築学会技術報告集、第38 号、pp.95-100

吉村ほか(2013)、強震動予測に関するベンチマークテスト－数値解析手法の場合（その３）、日本建築学会技術報告集、第41 号、pp.65-70

福島・翠川（1994）, 周波数依存性を考慮した表層地盤の平均的なQ－１値とそれに基づく地盤増幅率の評価,  建築学会論文報告集，第460号、pp.37－46