仮想国府津－松田断層による震源近傍の強震動

１．はじめに

phs3sQ.f+grflt06s.fを用いて仮想国府津－松田断層（下図）による震源近傍の強震動を計算する。データはgrflt06s.in-Kozuであり、これはWald and Somerville (1995)による1923年関東地震モデルの浅部20kmの中央部分のすべり分布とすべり速度関数を用い、長さ20 km、幅10 km、傾斜角45度の逆断層（すべり角80度）を仮定する。すべり量を10ｍとし、Sato他（1998）によるKR１地盤モデル（最上層を除く６層モデル）を用いる。

観測点２

（上盤）

観測点１

（下盤）

震央

図１　仮想国府津－松田断層による震源近傍の強震動

２．入力データ（ grflt06s.in-Kozu ）

* Data for Dt, Duration, and Period *

0.5     128 : Delta Time (sec), and Number of Time (must be Power of 2)

1.0     0.0 : Minimum Period (sec)

* MEDIUM DATA (Sato Model at KR1 except Top-Layer) *

6           : NL (NUMBER OF LAYERS)       t/m3,m/s,   ,m/s,   ,   m

2.3 3000.0  150.0 0.0 1500.0  75.0 0.0 1000.0 :DN,VP,Qp,Fp,Vs,Qs,Fs,Thick

2.4 4200.0  200.0 0.0 2400.0 100.0 0.0  750.0 :DN,VP,Qp,Fp,Vs,Qs,Fs,Thick

2.6 5600.0  300.0 0.0 3260.0 150.0 0.0 3000.0 :DN,VP,Qp,Fp,Vs,Qs,Fs,Thick

2.6 6100.0  300.0 0.0 3530.0 150.0 0.0 5000.0 :DN,VP,Qp,Fp,Vs,Qs,Fs,Thick

2.7 6400.0  300.0 0.0 3700.0 150.0 0.0 5000.0 :DN,VP,Qp,Fp,Vs,Qs,Fs,Thick

2.9 6900.0  500.0 0.0 3920.0 250.0 0.0  000.0 :DN,VP,Qp,Fp,Vs,Qs,Fs,Thick

* FAULT DATA (Kanto Eq): System Origin is (138.88, 35.23), and X=North & Y=East

20000.0   10000.0 : Total Length (STR) and Width (DIP) (m),

8    4    6  : Number of Sub-Faults (NSTR,NDIP),Gauss Points (1-6)

0.0         1 : Time Delay(sec), Source Type(=0:Ramp; =1:Smoothed Ramp)

18900.0   28910.0    7070.0 : Location of Hypocenter (X, Y and Z: m)

15460.0   23400.0       0.0 : Location of Fault Origin (X, Y and Z: m)

144.585     -45.0 : Strike, Dip (deg)

3000.0 : Rupture Velocity (m/s)

3     2.0 : Number of Time Windows and Time Interval (sec)

2.0     2.0 : Half-Rise time 1 & 2 for 1st Time Window (sec)

2.0     2.0 : Half-Rise time 1 & 2 for 2nd Time Window (sec)

2.0     2.0 : Half-Rise time 1 & 2 for 3rd Time Window (sec)

* dislocations (m) on sub-faults up to 6 time windows

0.00 	0.39 	9.61

0.00 	0.39 	9.61

2.36 	4.52 	3.13

2.36 	4.52 	3.13

2.81 	4.01 	3.18

2.81 	4.01 	3.18

2.64 	4.55 	2.81

2.64 	4.55 	2.81

0.00 	0.39 	9.61

0.00 	0.39 	9.61

2.36 	4.52 	3.13

2.36 	4.52 	3.13

2.81 	4.01 	3.18

2.81 	4.01 	3.18

2.64 	4.55 	2.81

2.64 	4.55 	2.81

2.65 	3.48 	3.87

2.65 	3.48 	3.87

3.16 	3.52 	3.33

3.16 	3.52 	3.33

3.27 	3.93 	2.80

3.27 	3.93 	2.80

1.93 	3.49 	4.58

1.93 	3.49 	4.58

2.65 	3.48 	3.87

2.65 	3.48 	3.87

3.16 	3.52 	3.33

3.16 	3.52 	3.33

3.27 	3.93 	2.80

3.27 	3.93 	2.80

1.93 	3.49 	4.58

1.93 	3.49 	4.58

* rake angles (degree) on sub-faults for 6 time windows

-80.00    -80.00    -80.00

略

-80.00    -80.00    -80.00

* Static Wavenumber Integ. Data for Greenfield's quadrature *

2.0 : The first corner w*k on real axis (ex. 2.0)

8 : Initial Num. Intg. Points for Adaptive Newton-Cotes Quadrature

10.0 : The second corner w*k on imag. axis (ex. 10.0)

8 : Initial Num. Intg. Points for Adaptive Newton-Cotes Quadrature

* Dynamic Wavenumber Integ. Data for Simpson's and Filon's quadratures *

200 : Number of Integration Points from 0 to om/Ryleigh(min)

200 : Number of Integration Points from om/Ryl(min) to om/c(final)

500.0 : Factor for c(final): c(final)=Ryl(min)/Factor (Use 10, usually)

* CHANGE OF SIGNS OF IMAGINARY PARTS OF FINAL RESULTS (FOR FFT) *

1 : CHANGE SIGN (=1), NOT CHANGE SIGN (=0)

* OBSERVATION POINT DATA: System Origin (135.1, 34.7), and X=North & Y=East *

2 : NUMBER OF OP

6748.0   28350.0       0.0 : Test Site 2 (Foot: 139.20936, 35.302144)

8022.0   29900.0       0.0 : Test Site 1 (Hanging: 139.20936, 35.302144)

３．結果

a-1) 静的項と動的項の寄与（地表断層からの距離が1 kmの場合）

grflt06s.fは次の積分を行っている。第１積分は動的項であり、第２積分は静的項である。

Uk(Y;ω)=TikD(X,Y;ω)−TikS(X,Y)Di(X;ω)dΣ+TikS(X,Y)Di(X;ω)dΣ ..... (1)

図２は、第２積分である静的項による結果である。flingが生じ、特に上盤側で5.3 mもの大きな変位が生じている。上下成分の上盤＋下盤で約７m（すべり量10ｍのすべり方向80度成分は9.8ｍ）。

図３は、第１積分である動的項による結果である。図２と異なり、下盤と上盤とで良く似た波形となるが、上盤の方の振幅が大きい（Hanging Wall Effects）。但し、EW成分では下盤側の方が大きくなっている。

図４は、第１＋２積分である最終解である。静的項の寄与が支配的であることが分かる。

図２(a)　静的積分項による波形（観測点１：下盤、1 km）

図２(b)　静的積分項による波形（観測点２：上盤、1 km）

図３(a)　動的積分項による波形（観測点１：下盤、1 km）

図３(b)　動的積分項による波形（観測点２：上盤、1 km）

図４(a)　静的＋動的積分項による波形（観測点１：下盤、1 km）

図４(b)　静的＋動的積分項による波形（観測点２：上盤、1 km）

a-2) grflt02p.fとの比較（地表断層からの距離が1 kmの場合）

図５に結果を示す。静的項が評価できていないため。図４に比べると変位を過小評価している。特に上盤のEW成分は永久変位成分が逆符号になっており、全く評価できていない。

図５(a)　grflt02p.fによる波形（観測点１：下盤, 1 km）

図５(b)　 grflt02p.fによる波形（観測点２：上盤, 1 km）

b-1) 静的項と動的項の寄与（地表断層からの距離が0.1 kmの場合）

図６に0.1 kmの静的項による結果を示す。図２の1 kmの結果と比べると、上盤・下盤とも特にUD成分の振幅が増大している。上盤ではUD成分が12ｍと、すべり量（10ｍ）を超えている！

図６(a)　静的積分項による波形（観測点１：下盤、0.1 km）

図６(b)　静的積分項による波形（観測点２：上盤、0.1 km）

図７に0.1 kmの動的項による結果を示す。図２の1 kmの結果と比べると、上盤ではあまり差が無いのに対し、下盤の振幅が増大し、上盤と下盤とでの波形差が小さくなっている。

図７(a)　動的積分項による波形（観測点１：下盤、0.1 km）

図７(b)　動的積分項による波形（観測点２：上盤、0.1 km）

図８に0.1 kmの完全解による結果を示す。

図８(b)　静的＋動的積分項による波形（観測点２：下盤、0.1 km）

図８(a)　静的＋動的積分項による波形（観測点１：上盤、0.1 km）

b-2) grflt02p.fとの比較（地表断層からの距離が0.1 kmの場合）

図９に結果を示す。静的項、及び低振動数成分の波数積分が上手く評価できていないため（特に浅い震源による収束計算）、図８に比べると波形が乱れ、おかしな結果となっている。

図９(a)　grflt02p.fによる波形（観測点１：下盤, 0.1 km）

図９(b)　grflt02p.fによる波形（観測点１：上盤, 0.1 km）

c-1) 静的項と動的項の寄与（地表断層からの距離が5 kmの場合）

図６に5 kmの静的項による結果を示す。図２の1 kmの結果と比べると、上盤では振幅が約半分程度に減少し、下盤では上下動が1／7程度まで、水平動では半分程度まで減少している。また波形形状はより単純なパルス波になっている。

図10 (a)　静的積分項による波形（観測点１：下盤、5 km）

図10 (b)　静的積分項による波形（観測点２：上盤、5 km）

図１１に5 kmの動的項による結果を示す。図２の1 kmの結果と比べると、上盤ではあまり差が無いのに対し、下盤の振幅が増大し、上盤と下盤とでの波形差が小さくなっている。

図１２に0.1 kmの完全解による結果を示す。