grflt01p.in-model1-f1の説明（震源モデル１の断層１）

時刻歴データ（固定フォーマット）

* Data for Dt, Duration, and Period *

0.32     256 : Delta Time (sec), and Number of Time (must be Power of 2)

0.80    0.00 : Minimum Period (sec), and Imaginary Omega for Phinney

→時間刻みが0.32秒で、256個計算する（継続時間が81.92秒）。対象とする最小周期は0.8秒。

地盤データ（固定フォーマット）

* MEDIUM DATA (Kofu Basin Model) *

9           : NL (NUMBER OF LAYERS)     t/m3,m/s,   ,m/s,   ,   m

2.06  2395.0   200.0  1166.0   100.0     2.6 :DNS, VP, Qp, Vs, Qs, Thick

2.26  2938.0   200.0  1380.0   100.0     8.4 :DNS, VP, Qp, Vs, Qs, Thick

2.32  3535.0   200.0  1698.0   100.0    10.0 :DNS, VP, Qp, Vs, Qs, Thick

2.29  3333.0   200.0  1504.0   100.0    10.0 :DNS, VP, Qp, Vs, Qs, Thick

2.33  3693.0   200.0  1756.0   100.0   569.0 :DNS, VP, Qp, Vs, Qs, Thick

2.50  5500.0   200.0  3000.0   100.0  1400.0 :DNS, VP, Qp, Vs, Qs, Thick

2.70  6000.0   300.0  3510.0   150.0 17500.0 :DNS, VP, Qp, Vs, Qs, Thick

3.00  6800.0   500.0  3930.0   300.0 10000.0 :DNS, VP, Qp, Vs, Qs, Thick

3.20  8000.0  1000.0  4620.0   500.0     0.0 :DNS, VP, Qp, Vs, Qs, Thick

→９層モデルで、左から順に密度(g/cm3)、Vp(m/s)、Qp、Vs(,m/s)、Qs、厚さ(m)。

断層データ（固定フォーマット、但し、すべり量及びすべり角度の分布データは除く）

* FAULT DATA *

45000.0   14400.0 : Total Length (STR) and Width (DIP) (m),

11    4    6 : Num. of Sub-Faults (NSTR,NDIP),Gauss Points per Wavelength

→断層長さと幅(m)、長さ方向と幅方向の小断層数、及び１波長当たりの最大ガウス点数。ガウス点は小断層ごとに積分する際に用いられる（注：６以上の値は用いることはできない）。

0.0    1 : Time Delay(sec), Source Type(=0:Ramp; =1:Smoothed; =2:exp)

→破壊開始時間（断層2の場合は19秒）と三角形すべり速度関数（スムースな傾斜関数）を使用。

67870.0  -40570.0   15000.0 : Location of Hypocenter (X, Y and Z: m)

67870.0  -40570.0   15000.0 : Location of Fault Origin (X, Y and Z: m)

→震源（破壊開始点）の位置（X,Y,Zまはた北、東、下）と、断層の基準点位置（下盤側断層面の左下の角点）。

139.05      90.0 : Strike, Dip (deg)

2500.0 : Rupture Velocity (m/s)

→断層の走向各、傾斜各、破壊伝播速度。

3     0.5 : Number of Time Windows and Time Interval (sec)

0.40    0.40 : Half-Rise time 1 & 2 for 1st Time Window (sec)

0.40    0.40 : Half-Rise time 1 & 2 for 1st Time Window (sec)

0.40    0.40 : Half-Rise time 1 & 2 for 1st Time Window (sec)

→すべり速度関数。３つの等辺三角形（幅0.8秒）を0.5秒間隔で重ね合わせる。

* dislocations (m) on sub-faults for 6 time windows

1.0 	1.0 	0.0

途中省略

2.8 	2.0 	1.1

→兵庫県南部地震におけるYoshida and Koketsuモデルをもとにした各小断層ごとのすべり量分布。縦に小断層ごとのすべり量、横にすべり速度を３つの等辺三角形に分けているため、それぞれ対応する３つのすべり量を並べている。小断層は、長さ方向に１１個、幅方向に４個あるため、合計４４行のデータとなっている。小断層の順番は、下盤側断層面の左下断層から長さ方向に右に向い、順番に上段に向う。

* rake angles (degree) on sub-faults for 6 time windows

0.00 	0.00 	0.00

途中省略

0.00 	0.00 	0.00

→すべりと同様な各小断層ごと（縦方向）、３つのすべり量（横方向）ごとのすべり方向角度。ここでは左横ずれ断層を仮定しているため、すべて０である。

波数積分データなど（固定フォーマット）

* WAVENUMBER INTEGRATION DATA FOR SIMPSON'S OR FILON'S FORMULAS *

200 : Number of Integration Points from 0 to om/Ryleigh(min)

50 : Number of Integration Points from om/Ryl(min) to om/c(final)

10.0 : Factor for c(final): c(final)=Ryl(min)/Factor (Use 10, usually)

→波数積分を行うためのパラメータ。波形が乱れる場合、数を大きくする必要がある。

* DATA FOR THE ASYMPTOTIC SOLUTIONS *

1 : BE USED (=1), OR NOT USED (=0)

→波数積分を行う際、久田（1997）

http://kouzou.cc.kogakuin.ac.jp/Member/Boss/Paper/97emg/emg.html

による漸近解を使用し、精度を向上させている。

* CHANGE OF SIGNS OF IMAGINARY PARTS OF FINAL RESULTS (FOR FFT) *

1 : CHANGE SIGN (=1), NOT CHANGE SIGN (=0)

→地震学系の周波数領域の結果を、工学系FFTを用いて時間領域に変換するため、最終結果の虚数部の符号を変えている。

観測点データ（固定フォーマット）

* OBSERVATION POINT DATA *

1 : NUMBER OF OP

18010.0    6240.0       0.0 : Yamanashi City Hall (Kofu)

→観測点数、と観測点位置。この場合は、山梨県庁舎。