2010/09/10

■補足説明資料

ファイル名：T3-MIYAKOSHI.doc

| 氏名（所属） | 宮腰 研 （（財）地域地盤環境研究所） 浅野 公之 （京都大学防災研究所） |
| --- | --- |
| (1)計算モデル | T32，T33 |
| (2)用いた手法 ソフト名・作成者 | ・離散化波数法 ・O.Coutant |
| (3)参考文献 | ・Bouchon， M.，A simple method to calculate Green’s functions for elastic layered media， Bull. Seism. Soc. Am.，71，959-971，1981. |
| (4)有効振動数と 時間刻み | ・T32：0～10 Hz，計算した時間刻み：0.05秒で計算し，時間軸上で0.01秒間隔に補間 ・T33の+100km以外：0～50Hz，計算した時間刻み：0.01秒 ・T33の+100km：0～10Hz，計算した時間刻み：0.05秒で計算し，時間軸上で0.01秒間隔に補間 |
| (5)平行成層地盤のモデル化 | ・Kennett, B. L. N. and N. J. Kerry, Seismic waves in stratified half space, Geophys. JR. astr. Soc. 57. 557-583, 1979. |
| (6)波数積分法 | ・なし |
| (7)点震源のモデル化（ステップ３の場合） | ・ダブルカップル震源はAki and RichardのBOX4.4 ・(1-3)の滑り関数の連続関数を使用 |
| (8)面震源のモデル化（ステップ４の場合） | ・今回はステップ３のみ |
| (9)減衰の導入法 | ・T32, T33ともにQ=9999で計算。 ・T31の周波数依存のQの計算は現在，京大防災研の浅野氏の協力を得てコードを改良中。できあがり次第，T31の計算結果を提出する。 |
| (10)提出波形に施した波形処理 | ・処理はしていない。 |
| (11)その他 | T44の面的震源モデルにおける点震源間隔(100m×100mを予定)を考慮し，T33の震源深さは50mに設定した。 |