2016年度　建築情報処理Ⅱ（久田担当：レポート２回目）

１層建物の自由振動と強制振動

プログラム・データの入手

久田研のホームページからプログラム・データを入手

http://kouzou.cc.kogakuin.ac.jp/Open/建築演習Ⅱ/　または

http://kouzou.cc.kogakuin.ac.jp/Open/1-Mass/

からプログラム・データを入手する。

プログラム：1 Mass Simulation.exe

データ（エルセントロ地震波NS成分：時間刻=0.01秒）：ElceNS.csv

データ（神戸・JMA地震波NS成分：時間刻=0.02秒）：KobeNS.csv

使用法は「建築の振動―初歩から学ぶ建物の揺れ（朝倉書店）」の付録（振動解析プログラムの説明）を参照

課題１．１層建物の自由振動と減衰定数

はじめに、剛性Ｋと重量Ｗから固有周期を決定する。

例：Ｋ＝300 (kN/cm) =300×105 N/m、m＝100,000 kg (100 t)　Ｔ＝2π√（m/K）= 0.36 sec

剛性に自分の学生番号の下３ケタの数字を入力し、質量は適当に決め、周期0.3～1秒程度の自分固有のモデルを作成する。次に自由振動解析結果から振幅比（d=Ai/Ai+1：Aiは時刻iの振幅）を求め、減衰定数を求めよ（h≒loge(d)／2π=LN(d) /2π）。デフォルトモデルは、周期0.363秒、減衰2%である。

1

2

3

4

5

表１　デフォルトモデル結果による減衰定数の計算

図１　デフォルトモデルによる自由振動（変位）

課題２．１層建物の強制振動と共振現象

上記の振動モデルを用い、入力波のsin波の周期を固有周期の前後で様々に変えて計算を行う（過渡応答・定常応答とは何か？）。共振した場合としない場合、減衰定数の大小による応答波形や最大応答値を比較する。図表を用いながら、共振現象や減衰の役割などを説明し、共振時の定常応答の動的応答倍率がα=1/2hとなることを確認せよ（hは減衰定数参考1）さらに超高層建築における制震(振)の仕組み調べ、を説明せよ。

参考１：「建築の振動 初歩から学ぶ建物の揺れ」（朝倉書店）の(2.114)式（P35）の振動数比β=1の場合

図２ 共振しない場合の強制振動(建物0.36秒、外力1秒)　 図３ 共振した場合の強制振動(建物=外力=0.36秒)

課題３．地震応答解析

上記の振動モデルを用い、地震波（エルセントロ波、神戸波）を入力した応答解析を行い、地震応答解析を理解し、説明せよ。余裕があれば、減衰定数を変化させて、応答性状の違いを説明せよ。