観測点情報

--------------------------------------------------------------------------------

TKY007 新宿

所在地: 東京都 新宿区 上落合2丁目26-4

緯度: 35.7075N 経度: 139.6891E 標高: 34.00m

--------------------------------------------------------------------------------

[05/12/13] 新型地震計(K-NET02)に換装

[99/10/21] 掘削工事 09:00:00～14:00:00

[96/06/01] スタートレベル設定 4 gal

N-Value    P,S-Velocity   Density           Soil Column

(m/s)  (g/cm^3)

----------------------------------------------------------------------------------

1m         5      1210   150      1.48          0m -   0.80m  Fl

2m         4      1210   150      1.48       0.80m -   6.80m  V

3m         4      1210   150      1.51       6.80m -   9.35m  C

4m         3      1210   150      1.51       9.35m -  20.45m  GF

5m         4      1210   150      1.51

6m         2      1210   150      1.52

7m         3      1210   150      1.54

8m         4      1210   150      1.66

9m        24      1380   255      1.79

10m        30      1380   255      1.77

11m        99      1380   255      1.78

12m        99      1380   255      1.82

13m        99      1770   490      1.90

14m        99      1770   490      1.92

15m        99      1770   490      1.89

16m        99      1770   490      1.90

17m        99      1770   490      1.89

18m        99      1770   490      1.95

19m        99      1770   490      1.96

20m        38      1770   490      1.95